Горизонтальный дорезонансный станок для динамической балансировки модель МС9717ДМ

Станок горизонтальный дорезонансный для динамической балансировки с осевым приводом модели МС9717ДМ настраивается по геометрическим параметрам расположения на балансируемом роторе плоскостей измерения и коррекции дисбаланса без вращения. Система А-В-С. На станке балансируются жесткие межопорные, консольные и двухконсольные роторы. Определение параметров дисбаланса производится автоматически в полярной системе координат одновременно по двум плоскостям коррекции с запоминанием на цифровых индикаторах электронно-измерительного пульта. По заказу изготавливаются с комбинированным приводом: осевым и ременным.. Горизонтальный дорезонансный станок для динамической балансировки модель МС9717ДН Основные технические характеристики Масса ротора, кг; 10 - 1000. Максимальный диаметр ротора, мм; 1800. Расстояние между серединами опор, мм; 230-2300. Максимальный диаметр цапф ротора, мм; 180. Максимальный наружный диаметр на цапфы ротора, мм; 320. Пределы частот вращения при балансировке, об/мин; 250 - 2000. Минимальный достижимый остаточный удельный дисбаланс, г мм/кг; 1*. Наименьшая единица коррекции станка, г мм; 0,057*. Мощность главного привода, кВт; 6.3. Габаритные размеры, мм:. длина; 4740. ширина; 2670. высота; 2000. Масса, кг; 3400.

Горизонтальный дорезонансный станок для динамической балансировки модель МС9718ДМ

Станок горизонтальный дорезонансный для динамической балансировки с осевым приводом модели МС9718ДМ настраивается по геометрическим параметрам расположения на балансируемом роторе плоскостей измерения и коррекции дисбаланса без вращения. Система А-В-С. На станке балансируются жесткие межопорные, консольные и двухконсольные роторы. Определение параметров дисбаланса производится автоматически в полярной системе координат одновременно по двум плоскостям коррекции с запоминанием на цифровых индикаторах электронно-измерительного пульта. По заказу изготавливаются с комбинированным приводом: осевым и ременным.. Горизонтальный МС9718ДМ Основные технические характеристики Масса ротора, кг; 30...3000. Макс. диаметр ротора, мм; 2300. Расстояние между серединами опор, мм; 280...3000. Частота вращения при балансировке, об/мин; 200...1600. Мин. достижимый остаточный удельный дисбаланс,г·мм/кг; 1. Мощность главного привода, кВт; 18,5. Габариты, мм. длина; 6100. ширина; 2850. высота; 2000.

Горизонтальный дорезонансный станок для динамической балансировки с осевым приводом модель МС9716ДМ

Горизонтальный дорезонансный станок для динамической балансировки с осевым приводом модели МС9716ДМ настраивается по геометрическим параметрам расположения на балансируемом роторе плоскостей измерения и коррекции дисбаланса без вращения. Система А-В-С. На станке балансируются жесткие межопорные, консольные и двухконсольные роторы. Определение параметров дисбаланса производится автоматически в полярной системе координат одновременно по двум плоскостям коррекции с запоминанием на цифровых индикаторах электронно-измерительного пульта. По заказу изготавливаются с комбинированным приводом: осевым и ременным.. Горизонтальный дорезонансный станок для динамической балансировки с осевым приводом модель МС9716ДН Основные технические характеристики Максимальный диаметр ротора, мм; 1300. Масса ротора, кг; 3 - 300. Расстояние между серединами опор, мм; 140 - 1800. Максимальный диаметр цапф ротора, мм; 130. Максимальный наружный диаметр подшипников качения, устанавливаемых на цапфы ротора, мм; 225. Пределы частот вращения при балансировке, об/мин; 315 - 2500. Минимальный достижимый остаточный удельный дисбаланс, г мм/кг; 1*. Наименьшая единица коррекции станка, г мм; 0,034*. Мощность главного привода, кВт; 2.2. Габаритные размеры, мм:. длина; 3720. ширина; 2230. высота; 2000. Масса, кг; 1800.

Горизонтальный дорезонансный станок для динамической балансировки модель МС9717ДМ

Станок горизонтальный дорезонансный для динамической балансировки с осевым приводом модели МС9717ДМ настраивается по геометрическим параметрам расположения на балансируемом роторе плоскостей измерения и коррекции дисбаланса без вращения. Система А-В-С. На станке балансируются жесткие межопорные, консольные и двухконсольные роторы. Определение параметров дисбаланса производится автоматически в полярной системе координат одновременно по двум плоскостям коррекции с запоминанием на цифровых индикаторах электронно-измерительного пульта. По заказу изготавливаются с комбинированным приводом: осевым и ременным.. Горизонтальный дорезонансный станок для динамической балансировки модель МС9717ДН Основные технические характеристики Масса ротора, кг; 10 - 1000. Максимальный диаметр ротора, мм; 1800. Расстояние между серединами опор, мм; 230-2300. Максимальный диаметр цапф ротора, мм; 180. Максимальный наружный диаметр на цапфы ротора, мм; 320. Пределы частот вращения при балансировке, об/мин; 250 - 2000. Минимальный достижимый остаточный удельный дисбаланс, г мм/кг; 1*. Наименьшая единица коррекции станка, г мм; 0,057*. Мощность главного привода, кВт; 6.3. Габаритные размеры, мм:. длина; 4740. ширина; 2670. высота; 2000. Масса, кг; 3400.

Горизонтальный дорезонансный станок для динамической балансировки модель МС9719ДН

Станок горизонтальный дорезонансный для динамической балансировки с осевым приводом модели МС9719ДН настраивается по геометрическим параметрам расположения на балансируемом роторе плоскостей измерения и коррекции дисбаланса без вращения. Система А-В-С. На станке балансируются жесткие межопорные, консольные и двухконсольные роторы. Определение параметров дисбаланса производится автоматически в полярной системе координат одновременно по двум плоскостям коррекции с запоминанием на цифровых индикаторах электронно-измерительного пульта. По заказу изготавливаются с комбинированным приводом: осевым и ременным.. Горизонтальный МС9719ДН Основные технические характеристики Масса ротора, кг; 100...10000. Макс. диаметр ротора, мм; 3000. Расстояние между серединами опор, мм; 400...4000. Частота вращения при балансировке, об/мин; 200...1250. Мин. достижимый остаточный удельный дисбаланс,г·мм/кг; 1. Мощность главного привода, кВт; 45. Габариты, мм. длина; 10750. ширина; 3460. высота; 2800.

Специальный станок горизонтально зарезонансный для динамической балансировки модель МС9Е619

Специальный станок горизонтально зарезонансный для динамической балансировки модель МС9Е619. Специальный станок МС9Е619 Основные технические характеристики Масса ротора, кг; 3000...60000. Габариты, мм. длина; 18300. ширина; 7700. высота; 3750.

Станок горизонтальный зарезонансный для динамической балансировки с осевым приводом модель МС9Г717

Станок горизонтальный зарезонансный для динамической балансировки с осевым приводом модель МС9Г717. Станок приводом модель МС9Г717 Основные технические характеристики Масса ротора, кг; 10...1000. Макс. диаметр ротора, мм; 1800. Расстояние между серединами опор, мм; 230...2300. Частота вращения при балансировке, об/мин; 250...2000. Мин. достижимый остаточный удельный дисбаланс,г·мм/кг; 1. Мощность главного привода, кВт; 6,3. Габариты, мм. длина; 4700. ширина; 2800. высота; 2200.

Станок горизонтальный зарезонансный для динамической балансировки с осевым приводом модель МС9Г719

Станок горизонтальный зарезонансный для динамической балансировки с осевым приводом модель МС9Г719. Станок приводом модель МС9Г719 Основные технические характеристики Масса ротора, кг; 100...10000. Макс. диаметр ротора, мм; 2600. Расстояние между серединами опор, мм; 400...4000. Частота вращения при балансировке, об/мин; 200...1250. Мин. достижимый остаточный удельный дисбаланс,г·мм/кг; 1. Мощность главного привода, кВт; 45. Габариты, мм. длина; 10700. ширина; 3500. высота; 2500.

Станок горизонтальный зарезонансный и дорезонансный для динамической балансировки с ременным приводом модель МС9Г715Р

Станок горизонтальный зарезонансный и дорезонансный для динамической балансировки с ременным приводом модель МС9Г715Р. Вращение балансируемого ротора осуществляется плоским накидным ремнем или расположенным снизу, верхним, подводимым круглого сечения. Генератором опорного сигнала является фотодатчик, работающий от контрастной метки нанесенной на роторе.. Горизонтальный МС9Г715Р Основные технические характеристики Масса ротора, кг; 1...100. Макс. диаметр ротора, мм; 1000. Расстояние между серединами опор, мм; 50...1300. Частота вращения при балансировке, об/мин; 460...3200. Мин. достижимый остаточный удельный дисбаланс,г·мм/кг; 0,4. Мощность главного привода, кВт; 0,8/2,1. Габариты, мм. длина; 2800. ширина; 850. высота; 1800.

Станок для динамической балансировки двух и трехопорных карданных валов модель МС9Б733

Станок для динамической балансировки двух и трехопорных карданных валов модель МС9Б733. Станок для МС9Б733 Основные технические характеристики Масса карданного вала, кг; 10...100. Макс. длина карданного вала, мм; 1800. Количество опор, шт; 2. Пределы частот вращения привода, об/мин; 600; 900 1300;2000. Мин. достижимый остаточный удельный дисбаланс, г·мм/кг; 20. Габариты, мм. длина; 3200. ширина; 700. высота; 1600.

Станок для динамической балансировки двух и трехопорных карданных валов модель МС9Б734-2

Станок для динамической балансировки двух и трехопорных карданных валов модель МС9Б734-2. Станок для МС9Б734-2 Основные технические характеристики Масса карданного вала, кг; 1...50. Макс. длина карданного вала, мм; 3500. Количество опор, шт; 3. Пределы частот вращения привода, об/мин; 200...3200. Мин. достижимый остаточный удельный дисбаланс, г·мм/кг; 10...20. Габариты, мм. длина; 7000. ширина; 4500. высота; 2000.

Станок для динамической балансировки двух и трехопорных карданных валов модель МС9В731-1

Станок для динамической балансировки двух и трехопорных карданных валов модели МС9В731-1 предназначен для балансировки двухопорных и трехопорных карданных валов с автоматическим определением и запоминанием значений и углов дисбалансов на цифровых индикаторах электронно-измерительных пультов одновременно для двух и трех плоскостей коррекции в полярной или прямоугольной системах координат. Измерительная система имеет цепь электрического исключения погрешностей от биения посадочных отверстий для карданных валов в опорных бабках станка и цепь условной балансировки, используемой при настройке станка. Тиристорный привод станка обеспечивает при балансировке выбор оптимальной частоты вращения, которая индицируется на измерительном пульте. Угловое позиционирование карданного вала и коррекция дисбаланса осуществляется в полуавтоматическом цикле оператором по плоскостям коррекции. Устройство для точечной приварки пластин поставляется со станком по отдельному заказу. Базирование и зажим карданных валов на фланцах опорных бабок осуществляется или механизмами станка или вручную посредством болтового соединения. Базирование и зажим промежуточной опоры трехопорного карданного вала на станке осуществляется по наружному диаметру кольца подшипника качения или по технологическим базовым плоскостям корпуса, в который жестко посажен подшипник. Станок имеет изотропную колебательную систему. На базе основных моделей возможно изготовление модификаций станков для специальных карданных валов. Измерительные пульты имеют тестовый режим проверки работоспособности. Проверяется станок по имеющимся техническим условиям с помощью тарировочного карданного вала, являющегося одним из серийных и подлежащих балансировке. Контрольный карданный вал возможно изготовить по отдельному заказу, что оговаривается при согласовании поставки станка.. Станок для динамической балансировки двух и трехопорных карданных валов модель МС9Б731 Основные технические характеристики Масса карданного вала, кг; 1-50. Наибольшая длина карданного вала, мм; 1600. Диаметр трубы карданного вала, ограниченный возможностью сварочной головки, мм; 50-110. Наибольшая толщина пластины, привариваемой карданному валу, мм; 3. Количество опор в станке-кардане, шт.; 2. Пределы частот вращения привода, об/мин; 200-3200. Минимальный достижимый остаточный удельный дисбаланс мкм; 10-20. Габаритные размеры, мм:. длина; 4300. ширина; 4500. высота; 2000. Масса, кг; 4500.