Вертикальный консольно-фрезерный станок модель FSS350R (аналог станка 6Т12)по лицензии немецкой фирмы

Вертикальный консольно-фрезерный станок модели FSS350R (аналог станка 6Т12)по лицензии немецкой фирмы "ХЕККЕРТ" предназначен для фрезерования всевозможных деталей из различных материалов в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости,пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др. Основные преимущества станка: Основные узлы изготавливаются из чугуна марки СЧ25, имеют оптимальную форму и большую жесткость. Фторопластовое покрытие направляющих стола и стойки обладает хорошими антифрикционными свойствами и антизадирной способностью, что позволяет обеспечивает стабильность точностных параметров в течение длительного времени. Наличие автоматических циклов обработки (маятниковое фрезерование, фрезерование с ускоренным перескоком, фрезерование по прямоугольному циклу в трех плоскостях) позволяет использовать станки не только в мелкосерийном, но и в крупносерийном производстве. Наличие механизма опускания консоли исключает касание инструментом обработанной поверхности при обратном ускоренном ходе стола. Наличие механизма зажима стола при попутной подаче в продольной координате обеспечивает необходимую жесткость и исключает вибрацию. Фрезерование методом попутной подачи позволяет осуществлять эффективную обработку глубоких пазов и деталей из высокопрочных материалов. Высокие точностные характеристики станка позволяют производить детали самого высокого качества; например, неплоскостность поверхности стола на всей длине не превышает 16 мкм. Модульная конструкция максимально облегчает ремонт станка в случае его необходимости.. Вертикальный консольно-фрезерный станок модель FSS350R (аналог станка 6Т12)по лицензии немецкой фирмы Основные технические характеристики Рабочая поверхность стола, мм; 315x1250; 375 x 1600* специальное исполнение. Количество пазов для зажима; 4. Нагрузка на стол, кг; 1000. Продольное перемещение стола , мм; 850. Поперечное перемещение крестового суппорта, мм; 270. Вертикальное перемещение консоли, мм; 355; 505* специальное исполнение. Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм; 1850. Конус инструмента; ISO-50. Диаметр переднего подшипника, мм; 100. Перемещение пиноли, мм; 90. Угол поворота в обе стороны , град.; 45. Количество подач; 18. Знаменатель геометрической прогрессии; 1.25. Диапазон частот вращения, об/мин; 28 … 1400; до 2240* специальное исполнение. Продольные и поперечные подачи/Вертикальные подачи, мм/мин; 16 … 800 /5 … 250. Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин; 3150. Ускоренный ход по вертикали, мм/мин; 1000. Скорость подачи СОЖ, л/мин; 10. Масса нетто, кг; 3150. Габаритные размеры, мм; 2800x2420x2635.

Вертикальный консольно-фрезерный станок модель FSS450R (аналог станка 6Т13)по лицензии немецкой фирмы

Вертикальный консольно-фрезерный станок модель FSS450R (аналог станка 6Т13)по лицензии немецкой фирмы "ХЕККЕРТ" предназначен для фрезерования всевозможных деталей из различных материалов в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости,пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др. Основные преимущества станка: Основные узлы изготавливаются из чугуна марки СЧ25, имеют оптимальную форму и большую жесткость. Фторопластовое покрытие направляющих стола и стойки обладает хорошими антифрикционными свойствами и антизадирной способностью, что позволяет обеспечивает стабильность точностных параметров в течение длительного времени. Наличие автоматических циклов обработки (маятниковое фрезерование, фрезерование с ускоренным перескоком, фрезерование по прямоугольному циклу в трех плоскостях) позволяет использовать станки не только в мелкосерийном, но и в крупносерийном производстве. Наличие механизма опускания консоли исключает касание инструментом обработанной поверхности при обратном ускоренном ходе стола. Наличие механизма зажима стола при попутной подаче в продольной координате обеспечивает необходимую жесткость и исключает вибрацию. Фрезерование методом попутной подачи позволяет осуществлять эффективную обработку глубоких пазов и деталей из высокопрочных материалов. Высокие точностные характеристики станка позволяют производить детали самого высокого качества; например, неплоскостность поверхности стола на всей длине не превышает 16 мкм. Модульная конструкция максимально облегчает ремонт станка в случае его необходимости.. Вертикальный консольно-фрезерный станок модель FSS450R (аналог станка 6Т13)по лицензии немецкой фирмы Основные технические характеристики Рабочая поверхность стола, мм; 400x1600; 450 x 1800* специальное исполнение. Количество пазов для зажима; 5. Нагрузка на стол, кг; 1500. Продольное перемещение стола , мм; 1120. Поперечное перемещение крестового суппорта, мм; 345. Вертикальное перемещение консоли, мм; 400; 550*, 630* специальное исполнение. Мощность главного привода, кВт; 11; 15* специальное исполнение. Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм; 1850. Конус инструмента; ISO-50. Диаметр переднего подшипника, мм; 100. Перемещение пиноли, мм; 90. Угол поворота в обе стороны , град.; 45. Количество подач; 18. Знаменатель геометрической прогрессии; 1.25. Диапазон частот вращения, об/мин; 28 … 1400 до 2240* специальное исполнение. Продольные и поперечные подачи/Вертикальные подачи, мм/мин; 16 … 800 /5 … 250. Ускоренный ход, вдоль и поперек/Ускоренный ход по вертикали, мм/мин; 3150 /1000. Скорость подачи СОЖ, л/мин; 10. Масса нетто, кг; 4000. Габаритные размеры, мм; 3500x2920x2710.

Горизонтальный консольно-фрезерный станок с крестовым столом модель FW350R (аналог станка 6Т82Г)по лицензии немецкой фирмы

Горизонтальный консольно-фрезерный станок с крестовым столом модели FW350R (аналог станка 6Т82Г)по лицензии немецкой фирмы "ХЕККЕРТ" предназначен для фрезерования всевозможных деталей из различных материалов в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости,пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др. Основные преимущества станка: Основные узлы изготавливаются из чугуна марки СЧ25, имеют оптимальную форму и большую жесткость. Фторопластовое покрытие направляющих стола и стойки обладает хорошими антифрикционными свойствами и антизадирной способностью, что позволяет обеспечивает стабильность точностных параметров в течение длительного времени. Наличие автоматических циклов обработки (маятниковое фрезерование, фрезерование с ускоренным перескоком, фрезерование по прямоугольному циклу в трех плоскостях) позволяет использовать станки не только в мелкосерийном, но и в крупносерийном производстве. Наличие механизма опускания консоли исключает касание инструментом обработанной поверхности при обратном ускоренном ходе стола. Наличие механизма зажима стола при попутной подаче в продольной координате обеспечивает необходимую жесткость и исключает вибрацию. Фрезерование методом попутной подачи позволяет осуществлять эффективную обработку глубоких пазов и деталей из высокопрочных материалов. Высокие точностные характеристики станка позволяют производить детали самого высокого качества; например, неплоскостность поверхности стола на всей длине не превышает 16 мкм. Модульная конструкция максимально облегчает ремонт станка в случае его необходимости.. Горизонтальный консольно-фрезерный станок с крестовым столом модель FW350R (аналог станка 6Т82Г)по лицензии немецкой фирмы Основные технические характеристики Рабочая поверхность стола, мм; 315x1250; 375 x 1600* специальное исполнение. Количество пазов для зажима; 4. Нагрузка на стол, кг; 1000. Продольное перемещение стола , мм; 850. Поперечное перемещение крестового суппорта, мм; 270. Вертикальное перемещение консоли, мм; 355; 505* специальное исполнение. Мощность главного привода, кВт; 5.5; 7.5* специальное исполнение. Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм; 1850. Конус инструмента; ISO-50. Диаметр переднего подшипника, мм; 110. Количество подач; 18. Знаменатель геометрической прогрессии; 1.25. Диапазон частот вращения, об/мин; 28 … 1400; до 2240* специальное исполнение. Продольные и поперечные подачи, мм/мин; 16 … 800. Вертикальные подачи, мм/мин; 5 … 250. Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин; 3150. Ускоренный ход по вертикали, мм/мин; 1000. Скорость подачи СОЖ, л/мин; 10. Масса нетто, кг; 3000. Габаритные размеры, мм; 2800x2420x1995.

Горизонтальный консольно-фрезерный станок с крестовым столом модель FW450R (аналог станка 6Т83Г)по лицензии немецкой фирмы

Горизонтальный консольно-фрезерный станок с крестовым столом модель FW450R (аналог станка 6Т83Г)по лицензии немецкой фирмы "ХЕККЕРТ" предназначен для фрезерования всевозможных деталей из различных материалов в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости,пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др. Основные преимущества станка: Основные узлы изготавливаются из чугуна марки СЧ25, имеют оптимальную форму и большую жесткость. Фторопластовое покрытие направляющих стола и стойки обладает хорошими антифрикционными свойствами и антизадирной способностью, что позволяет обеспечивает стабильность точностных параметров в течение длительного времени. Наличие автоматических циклов обработки (маятниковое фрезерование, фрезерование с ускоренным перескоком, фрезерование по прямоугольному циклу в трех плоскостях) позволяет использовать станки не только в мелкосерийном, но и в крупносерийном производстве. Наличие механизма опускания консоли исключает касание инструментом обработанной поверхности при обратном ускоренном ходе стола. Наличие механизма зажима стола при попутной подаче в продольной координате обеспечивает необходимую жесткость и исключает вибрацию. Фрезерование методом попутной подачи позволяет осуществлять эффективную обработку глубоких пазов и деталей из высокопрочных материалов. Высокие точностные характеристики станка позволяют производить детали самого высокого качества; например, неплоскостность поверхности стола на всей длине не превышает 16 мкм. Модульная конструкция максимально облегчает ремонт станка в случае его необходимости.. Горизонтальный консольно-фрезерный станок с крестовым столом модель FW450R (аналог станка 6Т83Г)по лицензии немецкой фирмы Основные технические характеристики Рабочая поверхность стола, мм; 400x1600; 450 x 1800* специальное исполнение. Количество пазов для зажима; 5. Нагрузка на стол, кг; 1500. Продольное перемещение стола , мм; 1120. Поперечное перемещение крестового суппорта, мм; 345. Вертикальное перемещение консоли, мм; 400; 550*, 630* специальное исполнение. Мощность главного привода, кВт; 11 15* специальное исполнение. Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм; 1850. Конус инструмента; ISO-50. Диаметр переднего подшипника, мм; 110. Количество подач; 18. Знаменатель геометрической прогрессии; 1.25. Диапазон частот вращения, об/мин; 28 … 1400 до 2240* специальное исполнение. Продольные и поперечные подачи, мм/мин; 16 … 800. Вертикальные подачи, мм/мин; 5 … 250. Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин; 3150. Ускоренный ход по вертикали, мм/мин; 1000. Скорость подачи СОЖ, л/мин; 10. Масса нетто, кг; 3825. Габаритные размеры, мм; 3500x2920x2160.

Горизонтальный консольно-фрезерный станок с поворотным столом модель FU350R (аналог станка 6Т82)по лицензии немецкой фирмы

Горизонтальный консольно-фрезерный станок с поворотным столом модель FU350R (аналог станка 6Т82)по лицензии немецкой фирмы "ХЕККЕРТ" предназначен для фрезерования всевозможных деталей из различных материалов в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости,пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др. Основные преимущества станка: Основные узлы изготавливаются из чугуна марки СЧ25, имеют оптимальную форму и большую жесткость. Фторопластовое покрытие направляющих стола и стойки обладает хорошими антифрикционными свойствами и антизадирной способностью, что позволяет обеспечивает стабильность точностных параметров в течение длительного времени. Наличие автоматических циклов обработки (маятниковое фрезерование, фрезерование с ускоренным перескоком, фрезерование по прямоугольному циклу в трех плоскостях) позволяет использовать станки не только в мелкосерийном, но и в крупносерийном производстве. Наличие механизма опускания консоли исключает касание инструментом обработанной поверхности при обратном ускоренном ходе стола. Наличие механизма зажима стола при попутной подаче в продольной координате обеспечивает необходимую жесткость и исключает вибрацию. Фрезерование методом попутной подачи позволяет осуществлять эффективную обработку глубоких пазов и деталей из высокопрочных материалов. Высокие точностные характеристики станка позволяют производить детали самого высокого качества; например, неплоскостность поверхности стола на всей длине не превышает 16 мкм. Модульная конструкция максимально облегчает ремонт станка в случае его необходимости.. Горизонтальный консольно-фрезерный станок с поворотным столом модель FU350R (аналог станка 6Т82)по лицензии немецкой фирмы Основные технические характеристики Рабочая поверхность стола, мм; 315 x 1250; 375 x 1600*специальное исполнение. Количество пазов для зажима; 4. Нагрузка на стол, кг; 1000. Продольное перемещение стола , мм; 850. Поворот стола в обе стороны, град.; 45. Поперечное перемещение крестового суппорта, мм; 270. Вертикальное перемещение консоли, мм; 355; 505* специальное исполнение. Мощность главного привода, кВт; 5.5; 7.5* специальное исполнение. Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм; 1850. Конус инструмента; ISO-50. Диаметр переднего подшипника, мм; 110. Количество подач; 18. Знаменатель геометрической прогрессии; 1.25. Диапазон частот вращения, об/мин; 28 … 1400; до 2240* специальное исполнение. Продольные и поперечные подачи, мм/мин; 16 … 800. Вертикальные подачи, мм/мин; 5 … 250. Ускоренный ход, вдоль и поперекУскоренный ход по вертикали, мм/мин/Скорость подачи СОЖ, л/мин; 3150/1000/10. Масса нетто, кг; 3000. Габаритные размеры, мм; 2800x2880x1995.

Горизонтальный консольно-фрезерный станок с поворотным столом модель FU450R (аналог станка 6Т83)по лицензии немецкой фирмы

Горизонтальный консольно-фрезерный станок с поворотным столом модели FU450R (аналог станка 6Т83)по лицензии немецкой фирмы "ХЕККЕРТ" предназначен для фрезерования всевозможных деталей из различных материалов в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости,пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др. Основные преимущества станка: Основные узлы изготавливаются из чугуна марки СЧ25, имеют оптимальную форму и большую жесткость. Фторопластовое покрытие направляющих стола и стойки обладает хорошими антифрикционными свойствами и антизадирной способностью, что позволяет обеспечивает стабильность точностных параметров в течение длительного времени. Наличие автоматических циклов обработки (маятниковое фрезерование, фрезерование с ускоренным перескоком, фрезерование по прямоугольному циклу в трех плоскостях) позволяет использовать станки не только в мелкосерийном, но и в крупносерийном производстве. Наличие механизма опускания консоли исключает касание инструментом обработанной поверхности при обратном ускоренном ходе стола. Наличие механизма зажима стола при попутной подаче в продольной координате обеспечивает необходимую жесткость и исключает вибрацию. Фрезерование методом попутной подачи позволяет осуществлять эффективную обработку глубоких пазов и деталей из высокопрочных материалов. Высокие точностные характеристики станка позволяют производить детали самого высокого качества; например, неплоскостность поверхности стола на всей длине не превышает 16 мкм. Модульная конструкция максимально облегчает ремонт станка в случае его необходимости.. Горизонтальный консольно-фрезерный станок с поворотным столом модель FU450R (аналог станка 6Т83)по лицензии немецкой фирмы Основные технические характеристики Рабочая поверхность стола, мм; 400x1600; 450 x 1800* специальное исполнение. Количество пазов для зажима; 5. Нагрузка на стол, кг; 1500. Продольное перемещение стола , мм; 1120. Поворот стола в обе стороны, град.; 45. Поперечное перемещение крестового суппорта, мм; 345. Вертикальное перемещение консоли, мм; 400; 550*, 630* специальное исполнение. Мощность главного привода, кВт; 11; 15* специальное исполнение. Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм; 1850. Конус инструмента; ISO-50. Диаметр переднего подшипника, мм; 110. Количество подач; 18. Знаменатель геометрической прогрессии; 1.25. Диапазон частот вращения, об/мин; 28 … 1400; до 2240* специальное исполнение. Продольные и поперечные подачи/Вертикальные подачи, мм/мин; 16 … 800 /5 … 250. Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин; 3150. Ускоренный ход по вертикали, мм/мин; 1000. Скорость подачи СОЖ, л/мин; 10. Масса нетто, кг; 3825. Габаритные размеры, мм; 3500x3520x2160.

Консольный широкоуниверсальный фрезерный станок мод. 6Т82Ш

Консольный широкоуниверсальный фрезерный станок мод. 6Т82Ш. Станки предназначены для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими фрезами. Применяются для обработки горизонтальных и вертикальных плоскостей, пазов, рамок, углов, зубчатых колес, спиралей, моделей штампов, пресс-форм и других деталей из стали, чугуна, цветных металлов, их сплавов и других материалов. Станки оснащены хоботом, на котором установлены накладная и поворотная шпиндельные головки с индивидуальной коробкой скоростей и отдельным приводом, обеспечивающими возможность обработки детали инструментом, установленным к рабочей поверхности стола под любым углом в любой плоскости. Наличие отдельного горизонтального шпинделя позволяет использовать эти станки, как обычные горизонтально-фрезерные. Мощность приводов и высокая жесткость станков позволяют применять фрезы, изготовленные из быстрорежущей стали, а также инструмент, оснащенный пластинками из твердых и сверхтвердых синтетических материалов. По особому заказу возможно исполнение станков со столом, имеющим возможность поворота вокруг вертикальной оси на угол ±45°. При этом максимальное расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола уменьшается соответственно до 400 и 390 мм. Конструктивные механизированное крепление инструмента в горизонтальном шпинделе; механизм пропорционального замедления подачи; устройство периодического регулирования величины зазора в винтовой паре продольной подачи; предохранительная муфта защиты привода подач от перегрузок; торможение горизонтального шпинделя при остановке электромагнитной муфтой. Технологические разнообразные автоматические циклы работы станка; широкий диапазон частот вращения шпинделя и подач стола; большая мощность приводов; повышенный класс точности; возможность одновременной работы двумя шпинделями; надежность и долговечность; высокая жесткость конструкции.. Консольный станок мод. 6Т82Ш Основные технические характеристики Размеры рабочей поверхности стола, мм; 1250x320. Наибольшее перемещение стола, мм; 500. продольное; 800. поперечное; 320. вертикальное; 420. Расстояние от оси рабочей поверхности стола, мм; 30-450. Расстояние от оси направляющих хобота, мм; 155. Пределы частот вращения шпинделя, мин-1:. основного; 31,5-1600. накладной и поворотной головок; 50-1600. Диапазон подач стола, мм/мин:. продольных и поперечных; 12,5-1600. вертикальных; 4,1-530. Наибольшая масса приспособлением), кг; 400. Мощность электродвигателя , КВт; 7,5. Габаритные размеры станка, мм. длина; 2280. ширина; 1965. высота; 1970. Масса станка с электрооборудованием, кг; 3550.

Обрабатывающий центр сверлильно-фрезерно-шлифовальный модель 2206ВМФ4-13

Обрабатывающий центр сверлильно-фрезерно-шлифовальный модель 2206ВМФ4-13 предназначен для комплексной обработки корпусных деталей средних размеров с четырех сторон без переустановок по заданной программе. На станке можно производить получистовое и чистовое фрезерование плоскостей, пазов и криволинейных поверхностей фрезами различных типов, а также растачивание, сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы метчиками в деталях из чугуна, стали, цветных металлов и пластмасс. Управление станка осуществляется по программе хранящейся в памяти УЧПУ. На станке программируется координатные перемещения стола и шпиндельной головки, скорости этих перемещений, частота вращения шпинделя, смена инструмента, выбор коррекции на диаметр и длину инструмента, стандартные циклы обработки. Станок оснащен крестовым поворотным столом, лобовой бесконсольной шпиндельной головкой. Инструментальный магазин установлен на самостоятельных опорах возле станка, что позволяет значительно увеличить жесткость станка, повысить виброустойчивость и свести к минимуму изменения его точностных параметров. В качестве привода главного движения использован электродвигатель с широким диапазоном регулирования, что сокращает длину кинематических цепей и улучшает эксплуатационные качества станка. Устройство для контроля угла поворота шпинделя позволяет автоматически устанавливать ориентированный по углу инструмент. привод ходовых винтов непосредственно от высоко моментных электродвигателей обеспечивает высокую точность перемещений и гибкость управления подачами. На станке применены замкнутые направляющие качения типа "танкеток" и беззазорные передачи винт-гайка качения, что повышает долговечность станка и плавность перемещения рабочих органов. Рабочая зона станка защищена специальной защитой. Станок оснащен устройством термостабилизацией шпинделя. Класс точности станка - В.. Обрабатывающий центр сверлильно-фрезерно-шлифовальный модель 2206ВМФ4-13 Основные технические характеристики Размеры рабочей поверхности стола: длина/ширина (под заказ), мм; 800/630(800). Наибольшее перемещение стола:продольное (ось "х")/поперечное (ось "z"), мм; 800/630. Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной головки, мм (ось "y"):; 630. Предельные расстояния от оси шпинделя до рабочей поверхности стола/Предельные расстояния от торца шпинделя до центра стола, мм:; 95-725/195-825. Наибольшая масса устанавливаемой заготовки (с учетом массы приспособления), кг:; 800. Пределы частот вращения шпинделя /Пределы частот вращения шпинделя с применением быстроходного шпинделя, мин-1:; 10-3500/до 7000. Конусное отверстие в шпинделе:; N 50. Пределы рабочих подач по осям "х","y","z", мм/мин:; 1-6000. Величина ускоренных перемещений по осям "х","y","z", мм/мин:; 12000. Емкость инструментального магазина, шт.гнезд (под заказ):; 30 (45). Наибольший диаметр инструментов загружаемых в магазин:без пропуска гнезд/с пропуском гнезд, мм; 100/250. Точность одностороннего позиционирования:линейного (по осям "х", "y", "z"), мкм/углового (поворотного стола, ось "В"), угл.с; 12. Габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными сб.единицами, агрегатами и электрооборудованием):длина*ширина*высота, мм; 5480*3715*2930. Масса станка (без отдельно расположенных сб.единиц, агрегатов и электрооборудования), кг:; 8500. Масса станка (вместе с отдельно расположенными сб.единицами, агрегатами и электрооборудованием), кг:; 12000. Род тока питающей сети:; переменный трехфазный. Напряжение, В:/Частота тока, Гц:; 380/50. Мощность привода главного движения/Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт:; 15/22.5. Тип устройства программного управления:; NC-110, SIEMENS, 2C-42.

Станок вертикально-фрезерный модели ГФ2171.С5 с ЧПУ системы FMS3000 Сomfort

Новинка! Станок вертикально-фрезерный модели ГФ2171.С5 с ЧПУ системы FMS3000 Сomfort, привода FORMIC (Чехия), МСИ на 12 инструментов, 2005 г.в Станок предназначен для многооперационной обработки деталей сложной конфигурации из стали, чугуна, цветных и легких металлов, а также других материалов. Наряду с фрезерными операциями на станке можно производить точное сверление, растачивание, зенкерование и развертывание отверстий. Большая мощность привода главного движения, широкий диапазон подач и частот вращения шпинделя, высокая жесткость конструкции станка позволяют применять фрезы, изготовленные из быстрорежущей стали, а также инструмент, оснащенный пластинками из твердых и сверхтвердых синтетических материалов. Станок оснащен трехкоординатным устройством ЧПУ системы FMS3000 Сomfort и электроприводами подач FORMIC (Чехия), что позволяет производить обработку сложных криволинейных поверхностей. Подробней с системой ЧПУ системы FMS3000 Сomfort Вы можете ознакомиться здесь. Станок вертикально-фрезерный модели ГФ2171.С5 с ЧПУ системы FMS3000 Сomfort. Основные технические характеристики Размеры рабочей поверхности стола, мм; 400х1600. Наибольшая масса детали, устанавливаемой на столе станка (вместе с приспособлением), кг; 400. Наибольшее перемещение стола, мм:. продольное (координата X); 1010. поперечное (координата Y); 400. вертикальное (установочное); 430. Перемещение ползуна (координата Z), мм; 260. Скорость быстрого перемещения узлов по координатам:. X, Y, Z, мм/мин; 7000. A, мин-1; -. Пределы подач по координатам:. Х, Y, Z, мм/мин; 3-7000. А, мин-1; -. Частота вращения шпинделя, мин -1; 50-2500. Мощность двигателя главного движения, кВт; 11. Количество инструментов в магазине, шт; -. Наибольший диаметр инструмента, мм; 250. Время смены инструмента, сек; -. Расстояние от оси координаты А до поверхности стола, мм; -. Конус шпинделя; 50. Отклонение от круглости при контурном фрезеровании цилиндрической поверхности, мм; 0,05. Максимальная масса инструмента, кг; 15. Количество одновременно управляемых координат:. при линейной интерполяции; 3. при круговой интерполяции; 2. при линейно-круговой интерполяции; 3. Габаритные размеры станка с электро- и гидрооборудованием, мм. длина; 3100. ширина; 3135. высота; 2850. Масса станка с электро- и гидрооборудованием, кг; 5700. Класс точности; Н. Установленная мощность, кВт; 18.

Станок вертикальный консольно-фрезерный модель 6К11

Станок вертикальный консольно-фрезерный модель 6К11 предназначены для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.. Станок вертикальный консольно-фрезерный модель 6К11 Основные технические характеристики Размеры рабочей поверхности стола, мм; 250x1000. Наибольшее перемещение стола, мм. продольное; 710. поперечное; 250. вертикальное; 400. Наибольшее перемещение гильзы шпинделя, мм; 80. Количество подач; 16. Пределы подач стола, мм/мин. продольной; 35-1020. поперечной; 27-790. вертикальной; 9-264. Ускоренное перемещение стола, мм. продольное; 2900. поперечное; 2300. вертикальное; 765. Количество частот вращения шпинделя; 12. Пределы частот вращения шпинделя, мин-1; 16-1600. Конус шпинделя; ISO 50. Угол поворота оси шпинделя в продольной плоскости, град; 90. Мощность электродвигателей приводов, кВт. подач; 1,5. шпинделя; 5,5. Габаритные размеры станка, мм; 2135х1725х2290. Масса станка, кг; 2350. Класс точности; Н.

Станок вертикальный консольно-фрезерный модель 6К12

Станок вертикальный консольно-фрезерный модель 6К12 предназначены для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.. Станок вертикальный консольно-фрезерный модель 6К12 Основные технические характеристики Размеры рабочей поверхности стола, мм; 320 х 1250. Наибольшее перемещение стола, мм. продольное; 850. поперечное; 250. вертикальное; 400. Наибольшее перемещение гильзы шпинделя, мм; 80. Количество подач; 16. Пределы подач стола, мм/мин. продольной; 35-1020. поперечной; 27-790. вертикальной; 9-264. Ускоренное перемещение стола, мм. продольное; 2900. поперечное; 2300. вертикальное; 765. Количество частот вращения шпинделя; 12. Пределы частот вращения шпинделя, мин-1; 16-1600. Конус шпинделя; ISO 50. Угол поворота оси шпинделя в продольной плоскости, град; 90. Мощность электродвигателей приводов, кВт. подач; 1,5. шпинделя; 5,5. Габаритные размеры станка, мм; 2135х1865х2290. Масса станка, кг; 2380. Класс точности; Н.

Станок горизонтальный консольно-фрезерный модель 6К81Г

Станок горизонтальный консольно-фрезерный модель 6К81Г предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими фрезами. Станок модель 6К81Г Основные технические характеристики Размеры рабочей поверхности стола, мм; 250x1000. Наибольшее перемещение стола, мм. продольное; 710. поперечное; 250. вертикальное; 400. Пределы подач стола, мм/мин. продольной; 35-1020. поперечной; 27-790. вертикальной; 9-264. Ускоренное перемещение стола, мм. продольное; 2900. поперечное; 2300. вертикальное; 1150. Количество частот вращения шпинделя, мин; 21. Пределы частот вращения шпинделя, мин-1; 16-1600. Конус шпинделя; ISO 50. Мощность электродвигателей приводов, кВт. подач; 1,5. шпинделя; 5,5. Габаритные размеры станка, мм; 2135х1825х1695. Масса станка, кг; 2300. Класс точности; Н.

Станок горизонтальный консольно-фрезерный модель 6К82Г

Станок горизонтальный консольно-фрезерный модель 6К82Г предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими фрезами. Станок модель 6К82Г Основные технические характеристики Размеры рабочей поверхности стола, мм; 320 х 1250. Наибольшее перемещение стола, мм. продольное; 850. поперечное; 250. вертикальное; 400. Пределы подач стола, мм/мин. продольной; 35-1020. поперечной; 27-790. вертикальной; 9-264. Ускоренное перемещение стола, мм. продольное; 2900. поперечное; 2300. вертикальное; 1150. Количество частот вращения шпинделя, мин; 21. Пределы частот вращения шпинделя, мин-1; 16-1600. Конус шпинделя; ISO 50. Мощность электродвигателей приводов, кВт. подач; 1,5. шпинделя; 5,5. Габаритные размеры станка, мм; 2135х1865х2015. Масса станка, кг; 2350. Класс точности; Н.

Станок консольный вертикально-фрезерный модель ВМ127М

Станок консольный вертикально-фрезерный модели ВМ127М предназначен для выполнения операций фрезерования различных деталей из черных и цветных металлов и их сплавов в условиях серийного и мелкосерийного производства. Мощный привод главного движения и тщательно подобранные передаточные отношения обеспечивают оптимальные режимы обработки при различных условиях резания и полное использование возможностей режущего инструмента. Простота обслуживания и быстрая переналадка приспособлений и инструмента представляют значительные удобства при использовании станка в мелкосерийном производстве. Автоматическая система смазки узлов обеспечивает неприхотливость и надежность станка в самых жестких условиях эксплуатации.. Станок консольный вертикально-фрезерный модель ВМ127М Основные технические характеристики Размеры рабочей поверхности стола, мм; 400 х 1 600. Наибольшее перемещение стола, мм:. продольное; 1000. поперечное; 320. вертикальное; 420. Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм; 80. Угол поворота шпиндельной головки, град; ± 45. Расстояние, мм:. от торца шпинделя до рабочей поверхности стола; 30-500. от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины; 420. Количество скоростей шпинделя; 18. Пределы подач, мм/мин:. продольной; 25-1250. поперечной; 25-1250. вертикальной; 8,3-416,6. Мощность электродвигателей, главного движения/привода подач квт:; 11/3. Масса обрабатываемых деталей c приспособлением, кг; 300. Габариты: длина*ширина*высота, мм; 2560х2260х2500. Масса, кг.; 4 250.

Станок фрезерный широкоуниверсальный модель ФС-250/676-02Н

Станок фрезерный широкоуниверсальный модель ФС-250/676-02Н позволяет проводить операции: фрезерование, сверление, развёртывание, зенкование для обработки деталей из чёрных, цветных металлов и сплавов. Станок фрезерный широкоуниверсальный модель ФС-250/676-02Н Основные технические характеристики Длина рабочей поверхности стола, мм; 620. Ширина стола, мм; 250. Перемещение стола X,Y,Z, мм; 400_150_290. Пределы частоты вращения шпинделя, Min/Max, об/мин; 55/2450. Мощность двигателя главного движения, кВт; 2,3. Габариты станка: длина_ширина_высота, мм; 150_1100_1600. Масса станка, кг; 700.

Станок широкоуниверсальный консольно-фрезерный модель 6К81Ш

Станок широкоуниверсальный консольно-фрезерный модель 6К81Ш предназначены для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Станок модель 6К81Ш Основные технические характеристики Размеры рабочей поверхности стола, мм; 250x1000. Наибольшее перемещение стола, мм. продольное; 710. поперечное; 250. вертикальное; 400. Количество подач; 16. Конус шпинделя. горизонтального; ISO 50. вертикального; ISO 40. Мощность электродвигателей приводов, кВт. подач; 1,5. вертикального шпинделя; 2,2. горизонтального шпинделя; 5,5. Габаритные размеры станка, мм; 2135х1725х2015. Масса станка, кг; 2500. Класс точности; П.

Станок широкоуниверсальный консольно-фрезерный модель 6К82Ш

Станок широкоуниверсальный консольно-фрезерный модель 6К82Ш предназначены для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Станок модель 6К82Ш Основные технические характеристики Размеры рабочей поверхности стола, мм; 320 х 1250. Наибольшее перемещение стола, мм. продольное; 850. поперечное; 250. вертикальное; 400. Количество подач; 16. Конус шпинделя. горизонтального; ISO 50. вертикального; ISO 40. Мощность электродвигателей приводов, кВт. подач; 1,5. вертикального шпинделя; 2,2. горизонтального шпинделя; 5,5. Габаритные размеры станка, мм; 2135х1865х2015. Масса станка, кг; 2560. Класс точности; П.

Станок широкоуниверсальный фрезерный модель ВМ130М

Станок широкоуниверсальный фрезерный модели ВМ130М предназначен для фрезерования, растачивания и сверления поверхностей деталей типа корпусов, рычагов и фланцев из черных и цветных металлов и их сплавов в условиях мелкосерийного и серийного производства. Станок рекомендуется использовать для выполнения точной и чистовой обработки. Конструктивные особенности станка при высокой точности обработки обеспечивают широкие технологические возможности, простоту управления и обслуживания. Технологические возможности и эффективность работы на станке достигаются наличием вертикального и горизонтального рабочих столов, горизонтального и вертикального шпинделей, бесступенчатой регулировкой скоростей подач. По заказу потребителя станок комплектуется пневмомеханической системой зажима инструмента, системой цифровой индикации фактического положения координат.. Станок широкоуниверсальный фрезерный модель ВМ130М Основные технические характеристики Класс точности; "Н" ("П"*)* По заказу. Размеры рабочей поверхности столов, мм:. вертикального; 160х500. горизонтального; 250х630. Наибольшее перемещение стола, мм:. продольное; 250. вертикальное; 300. Перемещение горизонтальной шпинд. головки; 200. Угол поворота вертикальной головки, град; ± 45. Конус отверстия шпинделя; 40АТ5. Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин:. горизонтального; 45-2000. вертикального; 63-2800. Количество скоростей шпинделя; 12. Пределы изменения подач, мм/мин; 12-1250. Мощность электродвигателей, главного движения /привода подач, квт:; 3/1.6. Масса обрабатываемой детали с приспособлением, кг; 140. Габариты, мм; 1400х1000х1720. Масса, кг; 930.

ЧПУ системы FMS3000 Сomfort для вертикально-фрезерного станка модели ГФ2171.С5

Универсальное устройство управления FMS-3000 Comfort это надежное, высокопроизводительное устройство числового программного управления, предназначенное для установки на различные типы технологического оборудования. Адаптация к конкретному типу станка осуществляется с помощью программы электроавтоматики и разветвленной системы параметров FMS-3000 Comfort Основа FMS-3000 Comfort персональный компьютер промышленного исполнения, изготовленный по новейшим технологиям. Уникальная открытая архитектура FMS-3000 Comfort в комплексе с мощным программным обеспечением позволяют легко интегрировать в ее состав компьютерные компоненты ведущих производителей вычислительной техники. УЧПУ FMS-3000 Comfort для применения в условиях промышленного производства выполняется в виде промышленной рабочей станции. Конструкция — корпус из нержавеющей стали и алюминиевая передняя панель. Станочный пульт предназначен для дополнительного удобства оператора. Применение станочного пульта позволяет существенно сократить количество используемых входов/выходов, а значит, уменьшить стоимость УЧПУ и сократить объем монтажных работ. Вх/вых; ### Краткое описание системы. 16/16; - 10.4” цветной графический TFT-дисплей повышенной яркости; - 63 алфавитно-цифровых и 20 функциональных клавиш с тактильным эффектом; - Pentium 200MMX, 32 Мб ОЗУ, FDD, 16 Мб FLASH, Ethernet 10/100, 2 COM порта, LPT порт; - ЦАП - 6 каналов; - Датчики обратной связи - 5 канала; - Дискретные оптоизолированные входы (24V DC) - до 128; - Дискретные оптоизолированные выходы (24V DC, 200mA) - до 72; - Пульт станочный R* - релейные выходы 24V DC, 5A, 110V AC, 5A. 32/32. 48/16. 64/32. 80/48. 96/32. 128/48R*. 128/72R*.. Руководство программиста-технолога FMS3000 1018 kB Инструкция по макропрограммированию FMS3000 487 kB Руководство оператора FMS3000 941 kB Руководство по электроавтоматике и параметрам FMS3000 1226 kB Demo-версия FMS3000 1639 kB Техническое описание FMS3000 8514 kB

Широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок модель FU450R ApUG(аналог станка 6T83Ш) по лицензии немецкой фирмы

Широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок модель FU450R ApUG по лицензии немецкой фирмы "ХЕККЕРТ" предназначен для фрезерования всевозможных деталей из различных материалов в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости,пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др. Основные преимущества станка: Основные узлы изготавливаются из чугуна марки СЧ25, имеют оптимальную форму и большую жесткость. Фторопластовое покрытие направляющих стола и стойки обладает хорошими антифрикционными свойствами и антизадирной способностью, что позволяет обеспечивает стабильность точностных параметров в течение длительного времени. Наличие автоматических циклов обработки (маятниковое фрезерование, фрезерование с ускоренным перескоком, фрезерование по прямоугольному циклу в трех плоскостях) позволяет использовать станки не только в мелкосерийном, но и в крупносерийном производстве. Наличие механизма опускания консоли исключает касание инструментом обработанной поверхности при обратном ускоренном ходе стола. Наличие механизма зажима стола при попутной подаче в продольной координате обеспечивает необходимую жесткость и исключает вибрацию. Фрезерование методом попутной подачи позволяет осуществлять эффективную обработку глубоких пазов и деталей из высокопрочных материалов. Высокие точностные характеристики станка позволяют производить детали самого высокого качества; например, неплоскостность поверхности стола на всей длине не превышает 16 мкм. Модульная конструкция максимально облегчает ремонт станка в случае его необходимости.. Широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок модель FU450R ApUG(аналог станка 6T83Ш) по лицензии немецкой фирмы Основные технические характеристики Рабочая поверхность стола, мм; 400x1600; 450 x 1800* специальное исполнение. Количество пазов для зажима; 5. Нагрузка на стол, кг; 1500. Продольное перемещение стола , мм; 1120. Поворот стола в обе стороны, град.; 45. Поперечное перемещение крестового суппорта, мм; 345. Вертикальное перемещение консоли, мм; 630; 400*, 550* специальное исполнение. Ручное поперечное перемещение контропоры, мм; 500. Мощность главного привода, кВт; 11; 15* специальное исполнение. Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм; 1850. Конус инструмента; ISO-50. Диаметр переднего подшипника, мм; 110. Количество подач; 18. Знаменатель геометрической прогрессии; 1.25. Диапазон частот вращения, об/мин; 28 … 1400; до 2240* специальное исполнение. Продольные и поперечные подачи /Вертикальные подачи, мм/мин; 16 … 800 /5 … 250. Ускоренный ход, вдоль и поперек/Ускоренный ход по вертикали, мм/мин; 3150 /1000. Скорость подачи СОЖ, л/мин; 10. Масса нетто, кг; 4920. Габаритные размеры, мм; 3500x3615x2720.