|  | Ножницы гильотинные ручные модель НГ1250 Ножницы гильотинные ручные модель НГ1250 предназначены для резки листового металла вручную в условиях мелкосерийного и индивидуального производства, а также в ремонтных мастерских на предприятиях любых форм собственности. При нажатии ногой на рычаг-педаль происходит зажим и отрезание заготовки. Зона реза защищена прозрачным экраном.. Ножницы гильотинные ручные модель НГ1250 Основные технические характеристики Наибольшая ширина разрезаемого листа, мм; 1250. Толщина разрезаемого листа, мм; 0,6...1,0. Габаритные размеры, мм. слева направо; 1550. спереди назад; 240. высота; 1070. Масса, кг; 380.. |
| --- | --- |

|  | Гидравлические ножницы листовые с наклонным ножом модель Н3721Б Гидравлические ножницы листовые с наклонным ножом модель Н3721Бпредназначены для прямолинейной резки листовых материалов. Ножницы используются в заготовительных цехах предприятий машиностроения, судостроения и других отраслей промышленности, а так же предприятиями малого и среднего бизнеса.. Ножницы наклонным ножом модель Н3721Б Основные технические характеристики толщина листа, мм; 13. ширина листа, мм; 3200. Длина отрезаемой полосы, мм; 900. Мощность электродвигателя главного привода, кВт.; 31. Габаритные размеры, мм. длина; 3800. ширина; 3440. высота; 2650. Масса, кг; 16600.. |
| --- | --- |

|  | Гильотинные ножницы кривошипные c наклонным ножом модель НП3121А Ножницы гильотинные кривошипные c наклонным ножом модели НП3121А предназначены для резки листового металла с автоматической установкой нужной величины зазора между ножами, в зависимости от толщины разрезаемого листа и усилия прижима, пропорционального усилию реза. Применяются в заготовительных и ремонтных цехах машиностроительных предприятий. Электросхема обеспечивает работу ножниц в режимах наладки и одиночных ходов. Управление ножниц кнопочное и от педали. Смазка основных узлов комбинированная.. Наибольшие размеры разрезаемого листа при 500 МПа, мм:,; .. толщина; 6.3. ширина; 3 150. Наибольшее усилие реза, кН; 650. Прижим листа,; гидравлический. Количество прижимов,; 12. Усилие прижима, кН; 180. Частота ходов ножа, мин,:. холостых; 40. при резке наибольших размеров разрезаемого листа; 9. Угол наклона подвижного ножа, град.,; 2 град. 10. Наибольшая длина орезаемой полосы при работе задним упором,мм; 1 000. Усилие выталкивателя, кН; .. верхнего; 250. нижнего; 800. Мощность электродвигателя главного привода, кВт.; 18, 5. Габаритные размеры, мм; .. слева направо; 4 490. спереди назад; 2 180. Масса, кг.; 11 370.. |
| --- | --- |

|  | Гильотинные ножницы механические c наклонным ножом модель СТД-9А (4x2500мм) Гильотинные ножницы механические модели СТД-9А (4x2500мм) с наклонным ножом предназначены для резки листового материала. Могут быть использованы на заготовительных участках или в цехах предприятий, выпускающих изделия промышленной вентиляции, а также там, где требуется резка листового материала. Разрезание листов на заготовки производится с использованием заднего упора, а также по разметке.. Ножницы гильотинные механические c наклонным ножом модель СТД-9А (4x2500мм) Основные технические характеристики Наибольший размер разрезаемых стальных листов, мм:. длина; 2500. толщина; 4. Число ходов ножа в минуту; 50. Ход ножа, мм; 70. Угол наклона верхнего ножа, град,мин; 10, 20. Величина просвета между стойками, мм; 2600. Максимальная ширина полосы, отрезаемой по заднему упору, мм; 500. Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола, мм; 800. Номинальное усилие прижимной балки, кгс; 700. Напряжение, В; 380. Габариты станка, мм; 3400х1392х1390. Масса, кг; 3500.. |
| --- | --- |

|  | Гильотинные ножницы механические с наклонным ножом модель СТД-9 (7x2000мм) Ножницы гильотинные механические модели СТД-9 (7x2000мм) с наклонным ножом предназначены для резки листового материала. Могут быть использованы на заготовительных участках или в цехах предприятий, выпускающих изделия промышленной вентиляции, а также там, где требуется резка листового материала. Разрезание листов на заготовки производится с использованием заднего упора, а также по разметке.. Ножницы гильотинные механические с наклонным ножом модель СТД-9 (7x2000мм) Основные технические характеристики Наибольший размер разрезаемых стальных листов, мм:; .. длина; 2000. толщина; 7. Частота ходов ножа, мин., не менее; 50. Ход ножа, мм.; 70. Угол наклона верхнего ножа, град,мин; 10, 20. Величина просвета между стойками, мм; 2100. Максимальная ширина полосы, отрезаемой по заднему упору, мм; 500. Расстояние от уровня пола до верхней кромки нижнего ножа, мм.; 800. Габаритные размеры, мм.; .. - длина; 2 900. - ширина; 1 392. - высота; 1 390. Масса, кг.; 3 350. мощность, кВт.; 8.5. число об/мин.; 930.. |
| --- | --- |

|  | Ножницы гильотинные гидравлические модель НГ3418 Ножницы гильотинные гидравлические модель НГ3418 предназначены для резки металла до 6мм. Длина стола L = 2500мм. В состав ножниц входит: сварная станина, стол с неподвижными ножами, гидроцилиндры, задний упор. Станина ножниц сварная, состоит из правой и левой стоек, соединенных между собой траверсой и стяжками. Между стойками закрепляется стол, на котором установлены неподвижные ножи. Стол имеет возможность перемещаться для регулировки зазора между подвижными и неподвижными ножами. Подвижные ножи крепятся на ножевой балке. которая приводится в движение двумя гидроцилиндрами через рычажный механизм. Ось рычажного механизма вращается в опорах, жестко связанных со стойками и траверсой станины. Цилиндры через цапфы установлены в кронштейнах, которые жестко крепятся на траверсе станины. Ножевая балка двигается вертикально в направляющих, закрепленных на стойках станины. В собственных направляющих перемещается прижимная балка. Прижимная балка прижимает заготовку к столу с помощью плунжерных гидроцилиндров, которые передают усилие от стоек к балке. Подъем прижимной балки осуществляется ножевой балкой при обратном ходе. На балке ножевой закреплен упор задний, который предназначен для упора заготовки перед резкой. Перемещение упора производится при помощи маховичка, расположенного с задней стороны ножниц.. Ножницы гильотинные модель НГ3418 Основные технические характеристики Наибольшая ширина разрезаемого листа , мм; 6. Наибольшая длина разрезаемого листа, мм; 2500. Угол наклона подвижного ножа, град; 2. Величина хода ножа, мм; 100. Расстояние от уровня пола до линии реза, мм; 900. Величина хода упора заднего, мм; 500. Мощность, кВт; 7,5. Габариты пресса, мм. Длина; 3500. Ширина; 1650. Высота; 1850. Масса ножниц, кг; 4600. Число ходов; 8.. |
| --- | --- |

|  | Ножницы гильотинные гидравлические модель НГ3418.01 Ножницы гильотинные гидравлические модель НГ3418.01 предназначены для резки металла до 6 мм. Длина стола L = 3200 мм Станина ножниц сварная, состоит из правой и левой стоек, соединенных между собой траверсой и стяжками. Между стойками закрепляется стол, на котором установлены неподвижные ножи. Стол имеет возможность перемещаться для регулировки зазора между подвижными и неподвижными ножами. Подвижные ножи крепятся на ножевой балке. которая приводится в движение двумя гидроцилиндрами через рычажный механизм. Ось рычажного механизма вращается в опорах, жестко связанных со стойками и траверсой станины. Цилиндры через цапфы установлены в кронштейнах, которые жестко крепятся на траверсе станины. Ножевая балка двигается вертикально в направляющих, закрепленных на стойках станины. В собственных направляющих перемещается прижимная балка. Прижимная балка прижимает заготовку к столу с помощью плунжерных гидроцилиндров, которые передают усилие от стоек к балке. Подъем прижимной балки осуществляется ножевой балкой при обратном ходе. На балке ножевой закреплен упор задний, который предназначен для упора заготовки перед резкой. Перемещение упора производится при помощи маховичка, расположенного с задней стороны ножниц... |
| --- | --- |

|  | Ножницы гильотинные механические с наклонным ножом модель СТД-9М (6x2500мм) Ножницы гильотинные механические модели СТД-9М(6x2500мм) с наклонным ножом предназначены для резки листового материала. Могут быть использованы на заготовительных участках или в цехах предприятий, выпускающих изделия промышленной вентиляции, а также там, где требуется резка листового материала. Разрезание листов на заготовки производится с использованием заднего упора, а также по разметке.. Ножницы гильотинные механические с наклонным ножом модель СТД-9М (6x2500мм) Основные технические характеристики Наибольший размер разрезаемых стальных листов, мм:; .. длина; 2500. толщина; 6. Число ходов ножа в минуту; 50. Ход ножа, мм.; 70. Угол наклона верхнего ножа, град,мин; 10, 20. Величина просвета между стойками, мм; 2600. Максимальная ширина полосы, отрезаемой по заднему упору, мм; 500. Расстояние от верхней кромки нижнего ножа до уровня пола, мм; 800. Габаритные размеры, мм.; .. длина; 3 400. ширина; 1 392. высота; 1 390. Масса, кг.; 3 600. мощность, кВт.; 8,5. число об/мин.; 930. Напряжение силовой цепи, В.; 380.. |
| --- | --- |

|  | Ножницы гильотинные ручные модель НГ2000 Ножницы гильотинные ручные модель НГ2000 предназначены для резки листового металла вручную в условиях мелкосерийного и индивидуального производства, а также в ремонтных мастерских на предприятиях любых форм собственности. При нажатии ногой на рычаг-педаль происходит зажим и отрезание заготовки. Зона реза защищена прозрачным экраном.. Ножницы гильотинные ручные модель НГ2000 Основные технические характеристики Наибольшая ширина разрезаемого листа, мм; 2000. Толщина разрезаемого листа, мм; 0,6...1,0. Габаритные размеры, мм. слева направо; 2330. спереди назад; 240. высота; 1100.. |
| --- | --- |

|  | Ножницы гильотинные с пневмомуфтой модель НК34-21 Ножницы гильотинные модели НК34-21 оснащены пневмомуфтой. Рез осуществляется с обеспечением автоматической установки нужной величины зазора между ножами и усилия прижима пропорционально усилию резания в зависимости от толщины разрезаемого материала. Резка может производиться как по разметке, так и с помощью заднего упора.. Ножницы гильотинные с пневмомуфтой модель НК34-21 Основные технические характеристики Наибольший размер разрезаемых листов:; 12. Длина листа, мм; 2 000. Ширина листа, мм; 500. Толщина листа, мм; 12. Мощность главного привода, кВт; 5. Габаритные размеры:. длина, мм; 2900. ширина, мм; 1395. высота, мм; 1390. Масса, кг; 5000.. |
| --- | --- |

|  | Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом мод. НВ3221 Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом мод. НВ3221. Размер 12х3150 мм. Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом мод. НВ3221 Основные технические характеристики Наибольшие размеры МПа, мм. толщина мин/макс; 12/1. ширина; 3150. Наибольшая длина отрезаемой упором, мм; 1000. Наибольшая длина полосы, мм; 1500. Усилие прижима, кН; 192. Габариты ножниц без приставного оборудования, мм. длина; 4715. ширина; 2125. высота; 2210. Масса ножниц без средств механизации, кг; 16100. Управление работой ножниц; кнопочное и педальное. Давление воздуха в пневмосистеме, МПа; 0,45. Расход сжатого воздуха за цикл, м3; 0,003. Колличество электродвигателей; 3. Мощность электродвигателя главного привода, кВт; 13.. |
| --- | --- |

|  | Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом модель НЛ3418 Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом модель НЛ3418 предназначены для холодной резки листового проката на полосы.. Ножницы листовые модель НЛ3418 Основные технические характеристики Усилие реза, кН; 200. Наибольшие размеры проката, мм. Толщина и ширина; 6.3х2000. Наибольшая длина отрезаемой полосы, мм; 1000. Габаритные размеры, мм. Длина и ширина; 2828х2067. Давление воздуха в пневмосистеме, мПа рабочее; 0,45. Масса, кг; 4400.. |
| --- | --- |

|  | Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом модель НЛ3418А Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом модель НЛ3418А предназначены для холодной резки листового проката на полосы.. Ножницы листовые модель НЛ3418А Основные технические характеристики Усилие реза, кН; 200. Наибольшие размеры проката, мм. Толщина и ширина; 6.3х2000. Наибольшая длина отрезаемой полосы, мм; 1000. Габаритные размеры, мм. Длина и ширина; 2828х2067х1640. Масса, кг; 4400.. |
| --- | --- |

|  | Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом модель НЛ3427 Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом модель НЛ3427 предназначены для холодной резки листового проката.. Ножницы листовые модель НЛ3427 Основные технические характеристики Усилие реза, кН; 850. Наибольшие размеры проката, мм. Толщина и ширина; 20х2000. Наибольшая длина отрезаемой полосы, мм; 1000. Габаритные размеры, мм. Длина и ширина; 3240х2460. Высота над уровнем пола, мм; 2350. Масса, кг; 10000.. |
| --- | --- |

|  | Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом модель НП3118А Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом модель НП3118А предназначены для резки листового материала. Применяются в заготовительных и ремонтных цехах машиностроительных предприятий. Электросхема обеспечивает работу ножниц в режимах наладки и одиночных ходов. Управление ножниц кнопочное и от педали. Смазка основных узлов комбинированная.. Ножницы гильотинные модель НП3118А Основные технические характеристики толщина листа, мм; 6.3. ширина листа, мм; 3 150. Длина отрезаемой полосы, мм; 630. Частота ходов ножа, 1/мин; 10. Мощность электродвигателя главного привода, кВт.; 18, 8. Габаритные размеры, мм. длина; 3900. ширина; 1770. высота; 2155. Масса, кг.; 6730.. |
| --- | --- |

|  | Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом модель НП3121 Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом модель НП3121 предназначены для резки листового материала. Применяются в заготовительных и ремонтных цехах машиностроительных предприятий. Электросхема обеспечивает работу ножниц в режимах наладки и одиночных ходов. Управление ножниц кнопочное и от педали. Смазка основных узлов комбинированная.. Ножницы гильотинные модель НП3121 Основные технические характеристики толщина листа, мм; 12. ширина листа, мм; 2000. Длина отрезаемой полосы, мм; 1000. Мощность электродвигателя главного привода, кВт.; 15. Габаритные размеры, мм. длина; 3590. ширина; 1890. высота; 2720. Масса, кг.; 7000.. |
| --- | --- |