Комбинированный токарный станок SK-400

Комбинированный токарный станок SK-400 предназначен для обработки заготовок из материала, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономической обработки всех обычно применяемх материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. На токарном станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцевых плоскостей, а также выполнять отрезку, проточку канавок, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку метрической и дюймовой резьбы. Фрезерный станок успешно применяется для выполнения целого ряда обычных фрезерных операций. Широкий диапазон оборотов шпинделя даёт возможность использовать станок для выполнения сверлильных операций.. Комбинированный токарный станок SK-400 Основные технические характеристики Напряжение, В; 400. Потребляемая мощность, Вт; 600. Диам. обточки над станиной, мм; 250. Диам. обточки над суппортом, мм; 150. Длина обточки, мм; 400. Проход шпинделя, мм; 20. Конус шпинделя, Мк; III. Конус пиноли, Мк; II. Ход пиноли, мм; 60. Диапазон оборотов, мин-1; 125 - 2000. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,4 - 3. Дюймовая резьба - диапазон, ниток/1"; 10 - 44. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; 0,1 - 0,2. Регулируемая поперечная подача; да. Передачи в масляной ванне; да. Вес, кг; 120. Размер, мм; 935x588x375.

Комбинированный токарный станок SK-550

Комбинированный токарный станок SK-550 предназначен для обработки заготовок из материала, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономической обработки всех обычно применяемх материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. На токарном станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцевых плоскостей, а также выполнять отрезку, проточку канавок, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку метрической и дюймовой резьбы. Фрезерный станок успешно применяется для выполнения целого ряда обычных фрезерных операций. Широкий диапазон оборотов шпинделя даёт возможность использовать станок для выполнения сверлильных операций.. Комбинированный токарный станок SK-550 Основные технические характеристики Напряжение, В; 400. Потребляемая мощность, Вт; 600. Диам. обточки над станиной, мм; 250. Диам. обточки над суппортом, мм; 150. Длина обточки, мм; 500. Проход шпинделя, мм; 20. Конус шпинделя, Мк; III. Конус пиноли, Мк; II. Ход пиноли, мм; 60. Диапазон оборотов, мин-1; 125 - 2000. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,4 - 3. Дюймовая резьба - диапазон, ниток/1"; 10 - 44. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; 0,1 - 0,2. Регулируемая поперечная подача; да. Передачи в масляной ванне; да. Вес, кг; 130. Размер, мм; 1085x588x375.

Комбинированный токарный станок SKF-800

Комбинированный токарный станок SKF-800 предназначен для обработки заготовок из материала, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономической обработки всех обычно применяемх материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. На токарном станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцевых плоскостей, а также выполнять отрезку, проточку канавок, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку метрической и дюймовой резьбы. Фрезерный станок успешно применяется для выполнения целого ряда обычных фрезерных операций. Широкий диапазон оборотов шпинделя даёт возможность использовать станок для выполнения сверлильных операций.. Комбинированный токарный станок SKF-800 Основные технические характеристики Напряжение, В; 400. Потребляемая мощность, Вт; 550. Диам. обточки над станиной, мм; 420. Диам. обточки над суппортом, мм; 290. Длина обточки, мм; 800. Проход шпинделя, мм; 28. Конус шпинделя, Мк; IV. Конус пиноли, Мк; II. Ход пиноли, мм; 70. Диапазон оборотов, мин-1; 160 - 1360. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,2 - 6 (22 ст.). Дюймовая резьба - диапазон, ниток/1"; 4 - 120. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; 0,05 - 0,35. Автоподача поперечная - диапазон, мм/об.; 0,05 - 0,35. Регулируемый зазор шпинделя; да. Вес, кг; 249. Размер, мм; 1450x660x1000.

Микротокарный станок SM-250Е

Микротокарный станок SM-250Е предназначен для обработки заготовок из металла, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономичной обработки всех обычно применяемых материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. Станок характеризуется оптимальным диапазоном оборотов, позволяющим применять оснастку из быстрорежущей стали, а также металлокерамики. На токарнох станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцовых плоскостей, а также позволять отрезку, проточку каналов, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном шага. Универсальность токарного станка увеличивает возможность применения специальной оснастки.. Универсальный токарный станок SM-250E Основные технические характеристики Напряжение, В; 230. Потребляемая мощность, Вт; 150. Диам. обточки над станиной, мм; 140. Диам. обточки над суппортом, мм; 76. Длина обточки, мм; 250. Диам. универс. патрона, мм; 80. Проход шпинделя, мм; 9. Конус шпинделя, Мк; II. Конус пиноли, Мк; I. Ход пиноли, мм; 25. Диапазон оборотов, мин-1; 100 - 2000. Число ступеней оборотов; 1 ст.. Непр. регулировка оборотов; да. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,5-1,25. Метрическая резьба - число ступеней; 5. Дюймовая резьба - диапазон, ниток/1"; 16-24. Дюймовая резьба - число ступеней; 5. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; только рез. подачи. Автоподача продольная - число ступеней; 10. Расстояние м/ду ножевой головкой и осью станка, мм; 9. Макс. подача поперечного суппорта, мм; 65. Макс. подача продольного суппорта, мм; 190. Одно деление нониуса - продольная подача, мм; 0,05. Одно деление нониуса - поперечная подача, мм; 0,02. Вес, кг; 23. Размер, мм; 540x300x270. Упаковка размер ящика, мм; 700x375x330.

Универсальный токарный станок SPA-500

Универсальный токарный станок SPA-500 предназначен для обработки заготовок из металла, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономичной обработки всех обычно применяемых материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. Станок характеризуется оптимальным диапазоном оборотов, позволяющим применять оснастку из быстрорежущей стали, а также металлокерамики. На токарнох станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцовых плоскостей, а также позволять отрезку, проточку каналов, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном шага. Универсальность токарного станка увеличивает возможность применения специальной оснастки.. Универсальный токарный станок SPA-500 Основные технические характеристики Напряжение, В; 230. Потребляемая мощность, Вт; 370. Диам. обточки над станиной, мм; 200. Диам. обточки над суппортом, мм; 115. Длина обточки, мм; 500. Диам. универс. патрона, мм; 100. Проход шпинделя, мм; 20. Конус шпинделя, Мк; III. Конус пиноли, Мк; II. Ход пиноли, мм; 45. Диапазон оборотов, мин-1; 140/250/390. Число ступеней оборотов; 6 ст.. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,4/0,5/0,7/0,8/1/1,25/1,5/1,75/2/2,5/3. Метрическая резьба - число ступеней; 11. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; 0,05/0,1/0,15/0,2. Автоподача продольная - число ступеней; 4. Расстояние м/ду ножевой головкой и осью станка, мм; 15. Макс. подача ножевого суппорта, мм; 70. Макс. подача поперечного суппорта, мм; 120. Макс. подача продольного суппорта, мм; 500. Одно деление нониуса - продольная подача, мм; 0,5. Одно деление нониуса - поперечная подача, мм; 0,04. Одно деление нониуса - подача ножевого суппорта, мм; 0,04. Одно деление нониуса - пиноль бабки, мм; 0,05. Вес, кг; 110. Размер, мм; 1130x580x390. Упаковка размер ящика, мм; 1250x590x520.

Универсальный токарный станок SPA-500P

Универсальный токарный станок SPA-500P предназначен для обработки заготовок из металла, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономичной обработки всех обычно применяемых материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. Станок характеризуется оптимальным диапазоном оборотов, позволяющим применять оснастку из быстрорежущей стали, а также металлокерамики. На токарнох станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцовых плоскостей, а также позволять отрезку, проточку каналов, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном шага. Универсальность токарного станка увеличивает возможность применения специальной оснастки.. Универсальный токарный станок SPA-500P Основные технические характеристики Напряжение, В; 400. Потребляемая мощность, Вт; 370. Диам. обточки над станиной, мм; 200. Диам. обточки над суппортом, мм; 15. Длина обточки, мм; 500. Диам. универс. патрона, мм; 100. Проход шпинделя, мм; 20. Конус шпинделя, Мк; III. Конус пиноли, Мк; II. Ход пиноли, мм; 45. Диапазон оборотов, мин-1; 140/150/390/600/1080/1710. Число ступеней оборотов; 6 ст.. Редуктор оборотов; да. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,4/0,5/0,7/0,8/1/1,25/1,5/1,75/2/2,5/3. Метрическая резьба - число ступеней; 11. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; 0,05/0,1/0,15/0,2. Автоподача продольная - число ступеней; 4. Расстояние м/ду ножевой головкой и осью станка, мм; 15. Макс. подача ножевого суппорта, мм; 70. Макс. подача поперечного суппорта, мм; 120. Макс. подача продольного суппорта, мм; 500. Одно деление нониуса - поперечная подача, мм; 0,5. Одно деление нониуса - подача ножевого суппорта, мм; 0,04. Одно деление нониуса - пиноль бабки, мм; 0,04. Передачи в масляной ванне; да. Вес, кг; 130. Размер, мм; 1160x560x420. Упаковка размер ящика, мм; 1250x600x520.

Универсальный токарный станок SPA-700P

Универсальный токарный станок SPA-700P предназначен для обработки заготовок из металла, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономичной обработки всех обычно применяемых материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. Станок характеризуется оптимальным диапазоном оборотов, позволяющим применять оснастку из быстрорежущей стали, а также металлокерамики. На токарнох станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцовых плоскостей, а также позволять отрезку, проточку каналов, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном шага. Универсальность токарного станка увеличивает возможность применения специальной оснастки.. Универсальный токарный станок SPA-700P Основные технические характеристики Напряжение, В; 400. Потребляемая мощность, Вт; 550. Диам. обточки над станиной, мм; 270. Диам. обточки над седельным промежутком, мм; 145. Длина обточки, мм; 700. Диам. универс. патрона, мм; 125. Проход шпинделя, мм; 25. Конус шпинделя, Мк; IV. Конус пиноли, Мк; II. Ход пиноли, мм; 40. Диапазон оборотов, мин-1; 115/ 210/ 350/ 550/ 970/ 1620. Число ступеней оборотов; 6 ст.. Редуктор оборотов; да. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,2/ 0,25/ 0,3/ 0,35/ 0,4/ 2/ 3/ 3,5. Метрическая резьба - число ступеней; 20. Дюймовая резьба - диапазон, ниток/1"; 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24/ 26/ 28/ 32/ 36/ 40/ 48/ 52/ 56. Дюймовая резьба - число ступеней; 20. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,25/ 0,3/ 0,4/ 0,5/ 0,6/ 0,7/ 0,8/ 1/ 1,25. Автоподача продольная - число ступеней; 12. Расстояние м/ду ножевой головкой и осью станка, мм; 15. Макс. подача ножевого суппорта, мм; 75. Макс. подача поперечного суппорта, мм; 120. Макс. подача продольного суппорта, мм; 650. Одно деление нониуса - продольная подача, мм; 0.25. Одно деление нониуса - поперечная подача, мм; 0.08. Одно деление нониуса - подача ножевого суппорта, мм; 0.02. Одно деление нониуса - пиноль бабки, мм; 0.05. Регулируемый зазор шпинделя; да. Передачи в масляной ванне; да. Вес, кг; 150. Размер, мм; 1400x600x1150. Упаковка размер ящика, мм; 1500x570x560.

Универсальный токарный станок SPB-400

Универсальный токарный станок SPB-400 предназначен для обработки заготовок из металла, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономичной обработки всех обычно применяемых материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. Станок характеризуется оптимальным диапазоном оборотов, позволяющим применять оснастку из быстрорежущей стали, а также металлокерамики. На токарнох станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцовых плоскостей, а также позволять отрезку, проточку каналов, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном шага. Универсальность токарного станка увеличивает возможность применения специальной оснастки.. Универсальный токарный станок SPB-400 Основные технические характеристики Напряжение, В; 400. Потребляемая мощность, Вт; 600. Диам. обточки над станиной, мм; 250. Диам. обточки над седельным промежутком, мм; 150. Длина обточки, мм; 400. Диам. универс. патрона, мм; 125. Проход шпинделя, мм; 20. Конус шпинделя, Мк; III. Конус пиноли, Мк; II. Ход пиноли, мм; 68. Диапазон оборотов, мин-1; 125/210/420/620/1000/2000. Число ступеней оборотов; 6 ст.. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/1/1,25/1,5/1,75/2/2,5/3. Метрическая резьба - число ступеней; 12. Дюймовая резьба - диапазон, ниток/1"; 10/11/14/19/20/22/40/44. Дюймовая резьба - число ступеней; 8. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; 0,1/0,2 + рез.подача. Автоподача продольная - число ступеней; 22. Расстояние м/ду ножевой головкой и осью станка, мм; 13. Макс. подача ножевого суппорта, мм; 72. Макс. подача поперечного суппорта, мм; 150. Макс. подача продольного суппорта, мм; 400. Одно деление нониуса - поперечная подача, мм; 0,02. Одно деление нониуса - подача ножевого суппорта, мм; 0,02. Одно деление нониуса - пиноль бабки, мм; 0,05. Регулируемый зазор шпинделя; да. Передачи в масляной ванне; да. Вес, кг; 120. Размер, мм; 935x588x375. Упаковка размер ящика, мм; 1040x550x480.

Универсальный токарный станок SPB-550

Универсальный токарный станок SPB-550 предназначен для обработки заготовок из металла, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономичной обработки всех обычно применяемых материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. Станок характеризуется оптимальным диапазоном оборотов, позволяющим применять оснастку из быстрорежущей стали, а также металлокерамики. На токарнох станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцовых плоскостей, а также позволять отрезку, проточку каналов, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном шага. Универсальность токарного станка увеличивает возможность применения специальной оснастки.. Универсальный токарный станок SPB-550 Основные технические характеристики Напряжение, В; 400. Потребляемая мощность, Вт; 600. Диам. обточки над станиной, мм; 250. Диам. обточки над седельным промежутком, мм; 150. Длина обточки, мм; 550. Диам. универс. патрона, мм; 125. Проход шпинделя, мм; 20. Конус шпинделя, Мк; III. Конус пиноли, Мк; II. Ход пиноли, мм; 68. Диапазон оборотов, мин-1; 125/210/420/620/1000/2000. Число ступеней оборотов; 6 ст.. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/1/1,25/1,5/1,75/2/2,5/3. Метрическая резьба - число ступеней; 12. Дюймовая резьба - диапазон, ниток/1"; 10/11/14/19/20/22/40/44. Дюймовая резьба - число ступеней; 8. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; 0,1/0,2 + рез.подача. Автоподача продольная - число ступеней; 22. Расстояние м/ду ножевой головкой и осью станка, мм; 13. Макс. подача поперечного суппорта, мм; 150. Макс. подача продольного суппорта, мм; 550. Одно деление нониуса - поперечная подача, мм; 0,02. Одно деление нониуса - подача ножевого суппорта, мм; 0.05. Одно деление нониуса - пиноль бабки, мм; 0.05. Регулируемый зазор шпинделя; да. Передачи в масляной ванне; да. Вес, кг; 130. Размер, мм; 1085x588x375. Упаковка размер ящика, мм; 1170x560x500.

Универсальный токарный станок SPC-900PA

Универсальный токарный станок SPC-900PA предназначен для обработки заготовок из металла, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономичной обработки всех обычно применяемых материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. Станок характеризуется оптимальным диапазоном оборотов, позволяющим применять оснастку из быстрорежущей стали, а также металлокерамики. На токарнох станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцовых плоскостей, а также позволять отрезку, проточку каналов, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном шага. Универсальность токарного станка увеличивает возможность применения специальной оснастки.. Универсальный токарный станок SPC-900PA Основные технические характеристики Напряжение, В; 400. Потребляемая мощность, Вт; 1100. Диам. обточки над станиной, мм; 300. Диам. обточки над седельным промежутком, мм; 430. Диам. обточки над суппортом, мм; 178. Длина обточки, мм; 830. Диам. универс. патрона, мм; 160. Проход шпинделя, мм; 38. Конус шпинделя, Мк; V. Конус пиноли, Мк; III. Ход пиноли, мм; 100. Диапазон оборотов, мин-1; 65/ 100/ 180/ 200/ 235/ 280/ 1810. Число ступеней оборотов; 18 ст.. Редуктор оборотов; да. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,4/ 0,45/ 0,5/ 0,6/ 0,7/ 0,75/ 5,6/ 6/ 7. Метрическая резьба - число ступеней; 32. Дюймовая резьба - диапазон, ниток/1"; 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 7,5/ 30/ 32/ 36/ 40/ 44/ 48/ 52/ 56/ 60. Дюймовая резьба - число ступеней; 32. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; 0,0527/ 0,791/ 0,083/ 0,0922/ 1,2912. Автоподача продольная - число ступеней; 40. Автоподача поперечная - диапазон, мм/об.; 0,0140/ 0,0176/ 0,0211/ 0,0222/ 0,3064/ 0,3448/ 0,3450. Автоподача поперечная - число ступеней; 40. Расстояние м/ду ножевой головкой и осью станка, мм; 15. Макс. подача ножевого суппорта, мм; 75. Макс. подача поперечного суппорта, мм; 173. Макс. подача продольного суппорта, мм; 775. Одно деление нониуса - продольная подача, мм; 0.05. Одно деление нониуса - поперечная подача, мм; 0.04. Одно деление нониуса - подача ножевого суппорта, мм; 0.02. Одно деление нониуса - пиноль бабки, мм; 0,02. Регулируемый зазор шпинделя; да. Регулируемая поперечная подача; да. Передачи в масляной ванне; да. Вес, кг; 420. Размер, мм; 1540x730x570. Упаковка размер ящика, мм; 1680x750x730.

Универсальный токарный станок SPE-1000PV

Универсальный токарный станок SPE-1000PV предназначен для обработки заготовок из металла, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономичной обработки всех обычно применяемых материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. Станок характеризуется оптимальным диапазоном оборотов, позволяющим применять оснастку из быстрорежущей стали, а также металлокерамики. На токарнох станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцовых плоскостей, а также позволять отрезку, проточку каналов, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном шага. Универсальность токарного станка увеличивает возможность применения специальной оснастки.. Универсальный токарный станок SPF-1000PV Основные технические характеристики Напряжение, В; 400. Потребляемая мощность, Вт; 2400. Диам. обточки над станиной, мм; 356. Диам. обточки над седельным промежутком, мм; 506. Диам. обточки над суппортом, мм; 220. Длина обточки, мм; 1000. Диам. универс. патрона, мм; 160. Проход шпинделя, мм; 38. Конус шпинделя, Мк; V. Конус пиноли, Мк; III. Ход пиноли, мм; 120. Диапазон оборотов, мин-1; 15/ 70/ 90/ 108/ 140/ 165/ 215/ 255/ 330/ 385/ 510/ 585/ 770/ 900/ 1170/ 1800. Число ступеней оборотов; 16 ст.. Редуктор оборотов; да. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,4/ 0,45/ 0,5/ 0,55/ 0,6/ 2,5/ 2,7/ 3/ 3,25/ 3,5/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7. Метрическая резьба - число ступеней; 37. Дюймовая резьба - диапазон, ниток/1"; 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 8/ 32/ 36/ 40/ 44/ 48/ 52/ 56/ 60/ 65/ 66/ 70. Дюймовая резьба - число ступеней; 33. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; 0,043/ 0,049/ 0,054/ 0,059/ 0,513/ 0,561/ 0,606/ 0,653. Автоподача продольная - число ступеней; 40. Автоподача поперечная - диапазон, мм/об.; 0,015/ 0,017/ 0,018/ 0,020/ 0,189/ 0,204/ 0,220. Автоподача поперечная - число ступеней; 39. Расстояние м/ду ножевой головкой и осью станка, мм; 18. Макс. подача ножевого суппорта, мм; 65. Макс. подача поперечного суппорта, мм; 170. Макс. подача продольного суппорта, мм; 845. Одно деление нониуса - продольная подача, мм; 0,5. Одно деление нониуса - поперечная подача, мм; 0,02. Одно деление нониуса - подача ножевого суппорта, мм; 0,04. Одно деление нониуса - пиноль бабки, мм; 0,02. Регулируемый зазор шпинделя; да. Регулируемая поперечная подача; да. Передачи в масляной ванне; да. Вес, кг; 750. Размер, мм; 1920x740x1194. Упаковка размер ящика, мм; 1930x760x1400.

Универсальный токарный станок SPF-1000P

Универсальный токарный станок SPF-1000P предназначен для обработки заготовок из металла, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономичной обработки всех обычно применяемых материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. Станок характеризуется оптимальным диапазоном оборотов, позволяющим применять оснастку из быстрорежущей стали, а также металлокерамики. На токарнох станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцовых плоскостей, а также позволять отрезку, проточку каналов, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном шага. Универсальность токарного станка увеличивает возможность применения специальной оснастки.. Универсальный токарный станок SPF-1000P Основные технические характеристики Напряжение, В; 400. Потребляемая мощность, Вт; 4000/5500. Диам. обточки над станиной, мм; 460. Диам. обточки над седельным промежутком, мм; 630. Диам. обточки над суппортом, мм; 275. Длина обточки, мм; 1000. Длина просвета седла, мм; 200. Диаметр самоцетр.3-х кулачного патрона, мм; 200. Проход шпинделя, мм; 52. Конус шпинделя, Мк; VI. Конус пиноли, Мк; IV. Ход пиноли, мм; 170. Диапазон оборотов, мин-1; 40 - 1800. Число ступеней оборотов; 12 ст.. Коробка передач для оборотов; да. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,2 - 20. Метрическая резьба - число ступеней; 24. Дюймовая резьба - диапазон, ниток/1"; 1,0 - 72. Дюймовая резьба - число ступеней; 61. Модульная резьба - диапазон; 0,25 - 10. Модульная резьба - число ступеней; 20. Диаметральная резьба - диапазон; 3,0 - 96. Диаметральная резьба - число ступеней; 37. Макс. подача резцового суппорта, мм; 135. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; 0,04 - 2,456 (122 ступеней). Автоподача поперечная - диапазон, мм/об.; 0,016 - 0,982 (122 ступеней). Макс. подача поперечного суппорта, мм; 280. Макс. подача продольного суппорта, мм; 1000. Одно деление нониуса - продольная подача, мм; 0,1. Одно деление нониуса - поперечная подача, мм; 0,02. Одно деление нониуса - подача резцового суппорта, мм; 0,05. Одно деление нониуса - пиноль бабки, мм; 0,05. Регулируемый зазор шпинделя; да. Передачи в масляной ванне; да. Вес, кг; 1850. Упаковка размер ящика, мм; 2360x1000x1200.

Универсальный токарный станок SPF-1000PH

Универсальный токарный станок SPF-1000PH предназначен для обработки заготовок из металла, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономичной обработки всех обычно применяемых материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. Станок характеризуется оптимальным диапазоном оборотов, позволяющим применять оснастку из быстрорежущей стали, а также металлокерамики. На токарнох станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцовых плоскостей, а также позволять отрезку, проточку каналов, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном шага. Универсальность токарного станка увеличивает возможность применения специальной оснастки.. Универсальный токарный станок SPF-1000PH Основные технические характеристики Напряжение, В; 400. Потребляемая мощность, Вт; 5500. Диам. обточки над станиной, мм; 460. Диам. обточки над седельным промежутком, мм; 660. Диам. обточки над суппортом, мм; 275. Длина обточки, мм; 1500. Длина просвета седла, мм; 200. Диаметр самоцетр.3-х кулачного патрона, мм; 250. Проход шпинделя, мм; 80. Конус шпинделя, Мк; VII. Конус пиноли, Мк; V. Ход пиноли, мм; 170. Диапазон оборотов, мин-1; 25 - 1800. Число ступеней оборотов; 12 ст.. Коробка передач для оборотов; да. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,5 - 20. Метрическая резьба - число ступеней; 24. Дюймовая резьба - диапазон, ниток/1"; 1,5/8 - 72. Дюймовая резьба - число ступеней; 61. Модульная резьба - диапазон; 0,25 - 10. Модульная резьба - число ступеней; 20. Диаметральная резьба - диапазон; 3,1/4 - 96. Диаметральная резьба - число ступеней; 45. Макс. подача резцового суппорта, мм; 135. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; 0,04 - 2,456 (122 ступеней). Автоподача поперечная - диапазон, мм/об.; 0,016 - 0,982 (122 ступеней). Макс. подача поперечного суппорта, мм; 280. Макс. подача продольного суппорта, мм; 1400. Одно деление нониуса - продольная подача, мм; 0,1. Одно деление нониуса - поперечная подача, мм; 0,02. Одно деление нониуса - подача резцового суппорта, мм; 0,05. Одно деление нониуса - пиноль бабки, мм; 0,05. Регулируемый зазор шпинделя; да. Передачи в масляной ванне; да. Вес, кг; 2635. Упаковка размер ящика, мм; 2310x1000x1255.

Универсальный токарный станок SPF-1500P

Универсальный токарный станок SPF-1500P предназначен для обработки заготовок из металла, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономичной обработки всех обычно применяемых материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. Станок характеризуется оптимальным диапазоном оборотов, позволяющим применять оснастку из быстрорежущей стали, а также металлокерамики. На токарнох станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцовых плоскостей, а также позволять отрезку, проточку каналов, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном шага. Универсальность токарного станка увеличивает возможность применения специальной оснастки.. Универсальный токарный станок SPF-1500P Основные технические характеристики Напряжение, В; 400. Потребляемая мощность, Вт; 4000/5500. Диам. обточки над станиной, мм; 460. Диам. обточки над седельным промежутком, мм; 630. Диам. обточки над суппортом, мм; 275. Длина обточки, мм; 1500. Длина просвета седла, мм; 200. Диаметр самоцетр.3-х кулачного патрона, мм; 200. Проход шпинделя, мм; 52. Конус шпинделя, Мк; VI. Конус пиноли, Мк; IV. Ход пиноли, мм; 170. Диапазон оборотов, мин-1; 40 - 1800. Число ступеней оборотов; 12 ст.. Коробка передач для оборотов; да. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,2 - 20. Метрическая резьба - число ступеней; 24. Дюймовая резьба - диапазон, ниток/1"; 1,0 - 72. Дюймовая резьба - число ступеней; 61. Модульная резьба - диапазон; 0,25 - 10. Модульная резьба - число ступеней; 20. Диаметральная резьба - диапазон; 3,0 - 96. Диаметральная резьба - число ступеней; 37. Макс. подача резцового суппорта, мм; 135. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; 0,04 - 2,456 (122 ступеней). Автоподача поперечная - диапазон, мм/об.; 0,016 - 0,982 (122 ступеней). Макс. подача поперечного суппорта, мм; 280. Макс. подача продольного суппорта, мм; 1000. Одно деление нониуса - продольная подача, мм; 0,1. Одно деление нониуса - поперечная подача, мм; 0,02. Одно деление нониуса - подача резцового суппорта, мм; 0,05. Одно деление нониуса - пиноль бабки, мм; 0,05. Регулируемый зазор шпинделя; да. Передачи в масляной ванне; да. Вес, кг; 1850. Упаковка размер ящика, мм; 2360x1000x1200.

Универсальный токарный станок SPF-1500PH

Универсальный токарный станок SPF-1500PH предназначен для обработки заготовок из металла, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономичной обработки всех обычно применяемых материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. Станок характеризуется оптимальным диапазоном оборотов, позволяющим применять оснастку из быстрорежущей стали, а также металлокерамики. На токарнох станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцовых плоскостей, а также позволять отрезку, проточку каналов, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном шага. Универсальность токарного станка увеличивает возможность применения специальной оснастки.. Универсальный токарный станок SPF-1500PH Основные технические характеристики Напряжение, В; 400. Потребляемая мощность, Вт; 5500. Диам. обточки над станиной, мм; 460. Диам. обточки над седельным промежутком, мм; 660. Диам. обточки над суппортом, мм; 275. Длина обточки, мм; 1500. Длина просвета седла, мм; 200. Диаметр самоцетр.3-х кулачного патрона, мм; 250. Проход шпинделя, мм; 80. Конус шпинделя, Мк; VII. Конус пиноли, Мк; V. Ход пиноли, мм; 170. Диапазон оборотов, мин-1; 25 - 1800. Число ступеней оборотов; 12 ст.. Коробка передач для оборотов; да. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,5 - 20. Метрическая резьба - число ступеней; 24. Дюймовая резьба - диапазон, ниток/1"; 1,5/8 - 72. Дюймовая резьба - число ступеней; 61. Модульная резьба - диапазон; 0,25 - 10. Модульная резьба - число ступеней; 20. Диаметральная резьба - диапазон; 3,1/4 - 96. Диаметральная резьба - число ступеней; 45. Макс. подача резцового суппорта, мм; 136. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; 0,04 - 2,456 (122 ступеней). Автоподача поперечная - диапазон, мм/об.; 0,016 - 0,982 (122 ступеней). Макс. подача поперечного суппорта, мм; 280. Макс. подача продольного суппорта, мм; 1400. Одно деление нониуса - продольная подача, мм; 0,1. Одно деление нониуса - поперечная подача, мм; 0,02. Одно деление нониуса - подача резцового суппорта, мм; 0,05. Одно деление нониуса - пиноль бабки, мм; 0,05. Регулируемый зазор шпинделя; да. Передачи в масляной ванне; да. Вес, кг; 2835. Упаковка размер ящика, мм; 2810x1000x1295.

Универсальный токарный станок SPF-2000PH

Универсальный токарный станок SPF-2000PH предназначен для обработки заготовок из металла, пластика и древесины. Представляет соответствующие условия резки для экономичной обработки всех обычно применяемых материалов, начиная с алюминия и его сплавов, цветных металлов и заканчивая высокопрочными сталями. Станок характеризуется оптимальным диапазоном оборотов, позволяющим применять оснастку из быстрорежущей стали, а также металлокерамики. На токарнох станке можно производить внутреннюю и наружную обработку цилиндрических и конических поверхностей, торцовых плоскостей, а также позволять отрезку, проточку каналов, сверления и т.д. На станке можно также производить нарезку всех видов резьбы с широким диапазоном шага. Универсальность токарного станка увеличивает возможность применения специальной оснастки.. Универсальный токарный станок SPF-2000PH Основные технические характеристики Напряжение, В; 400. Потребляемая мощность, Вт; 5500. Диам. обточки над станиной, мм; 460. Диам. обточки над седельным промежутком, мм; 660. Диам. обточки над суппортом, мм; 275. Длина обточки, мм; 2000. Длина просвета седла, мм; 200. Диаметр самоцетр.3-х кулачного патрона, мм; 250. Проход шпинделя, мм; 80. Конус шпинделя, Мк; VII. Конус пиноли, Мк; V. Ход пиноли, мм; 170. Диапазон оборотов, мин-1; 25 - 1800. Число ступеней оборотов; 12 ст.. Коробка передач для оборотов; да. Метрическая резьба - диапазон, мм; 0,5 - 20. Метрическая резьба - число ступеней; 24. Дюймовая резьба - диапазон, ниток/1"; 1,5/8 - 72. Дюймовая резьба - число ступеней; 61. Модульная резьба - диапазон; 0,25 - 10. Модульная резьба - число ступеней; 20. Диаметральная резьба - диапазон; 3,1/4 - 96. Диаметральная резьба - число ступеней; 45. Макс. подача резцового суппорта, мм; 135. Автоподача продольная - диапазон, мм/об.; 0,04 - 2,456 (122 ступеней). Автоподача поперечная - диапазон, мм/об.; 0,016 - 0,982 (122 ступеней). Макс. подача поперечного суппорта, мм; 280. Макс. подача продольного суппорта, мм; 1400. Одно деление нониуса - продольная подача, мм; 0,1. Одно деление нониуса - поперечная подача, мм; 0,02. Одно деление нониуса - подача резцового суппорта, мм; 0,05. Одно деление нониуса - пиноль бабки, мм; 0,05. Регулируемый зазор шпинделя; да. Передачи в масляной ванне; да. Вес, кг; 3055. Упаковка размер ящика, мм; 3320x1000x1295.

Фрезерное устройство FZ-25E для SK-400, SK-550

Фрезерное устройство FZ-25E для SK-400, SK-550 Основное оснащение 3-х кулачковый универсальный патрон диам. 125 мм, сверлильный патрон + дорн диам. 10 мм, стационарный центр 2 шт., комплект зубчатых колёс, фрезеровочный стол, клиновый ремень, зубчатый ремень.. Фрезерное устройство FZ-25E для SK-400, SK-550 Основные технические характеристики Напряжение, В; 350. Конус шпинделя, Мк; III. Диапазон оборотов, мин-1; 0 - 2500. Непр. регулировка оборотов; да. Вес, кг; 50.