|  | Вертикальный полуавтомат для внутреннего протяга модель 7А623 Вертикальный полуавтомат для внутреннего протяга модели 7А623 предназначен для обработки протягиванием разнообразных сквозных отверстий: круглых, шлицевых, шпоночных пазов, винтовых шлицев и канавок и др. Преимуществами вертикальной компоновки станка является экономия рабочей площади цеха, а также лучшие условия для автоматизации загрузки и выгрузки обрабатываемых деталей и встройки станков в автоматические линии. Высокопроизводительной работе способствует наличие исполнений для одновременной обработки двух или трех деталей двумя или тремя протяжками, а также оснащение станка устройствами автоматической смены протяжек при многопроходном протягивании.. Вертикальный полуавтомат для внутреннего протяга модель 7А623 Основные технические характеристики Номинальное тяговое усилие, кН; 100. Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм; 1 250. Наибольший наружный диаметр устанавливаемой заготовки, мм; 395. Наибольшие размеры протяжки, мм :. диаметр, мм; 95. длина, мм; 1 400. Скорость рабочего хода, м/мин.; 1,5 - 12. Скорость подвода протяжки, м/мин.; 15. Скорость отвода протяжки, м/мин.; 11. Мощность электродвигателя главного привода, кВт.; 15. Суммарная мощность электродвигателей, кВт.; 16,58. Габаритные размеры, мм. длина; 3 290. ширина; 2 340. высота; 4 920. Масса, кг.; 7 250.. |
| --- | --- |

|  | Вертикальный полуавтомат для наружного протяга модель 7А733 Вертикальный полуавтомат для наружного протяга модели 7А733 предназначен для обработки протягиванием наружных поверхностей различных форм и размеров. Станок наиболее целесообразно применять на предприятиях крупносерийного и массового производства, однако они эффективны и при меньшей серийности.. Вертикальный полуавтомат для наружного протяга 7А733 Основные технические характеристики Номинальное тяговое усилие, кН; 250. Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм; 1 250. Наибольшие размеры инструмента, устанавливаемого на станке (протяжка в сборе с плитой), мм:. - ширина; 500. - высота; 200. Скорость рабочего хода, м/мин.; 1,5 - 13. Рекомендуемая скорость обратного хода, м/мин.; 20. Мощность электродвигателя главного привода, кВт; 37. Суммарная мощность электродвигателей, кВт.; 38,6. Габаритные размеры, мм. длина; 4 420. ширина; 2 480. высота; 3 720. Масса, кг; 9 900.. |
| --- | --- |

|  | Горизонтально-протяжной полуавтомат модель 7А523 Горизонтально-протяжной полуавтомат модели 7А523 предназначен для обработки протягиванием сквозных отверстий различной формы и размеров: круглых и шлицевых отверстий, шпоночных пазов и т.п. Универсальность, доступность для переналадки, возможность установки крупных и тяжелых обрабатываемых деталей, возможность оснащения приспособлениями для протягивания наружных поверхностей обеспечивают этому станку широкое применение на предприятиях с большой номенклатурой выпускаемых изделий. А легкость оснащения автоматическими устройствами для загрузки и выгрузки обрабатываемых деталей делает его эффективным при использовании на предприятиях с крупносерийным и массовым характером производства.. Горизонтально-протяжной полуавтомат 7А523 Основные технические характеристики Номинальное тяговое усилие, кН; 100. Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм; 1 250. Наибольший наружный диаметр обрабатываемой детали, мм; 500. Наибольшая длина применяемой протяжки, мм; 1 365. Скорость рабочего хода, м/мин.; 1,5 - 12. Рекомендуемая скорость обратного хода, м/мин.; 20. Скорость подвода протяжки, м/мин; 11,2. Скорость отвода протяжки, м/мин.; 18,8. Мощность электродвигателя главного привода, кВт; 11. Суммарная мощность электродвигателей, кВт; 11,386. Габаритные размеры, мм. - длина; 6 000. - ширина; 1 940. - высота; 2 300. Масса, кг; 3 600.. |
| --- | --- |

|  | Долбежный станок с гидравлическим приводом модель ГД320 Долбежный станок с гидравлическим приводом модели ГД320 предназначен для обработки долблением плоских и фасонных поверхностей, изготовления шпоночных пазов и канавок в цилиндрических и конических поверхностях в единичном и мелкосерийном производстве. Конструкция станков позволяет производить долбление "в упор" с перебегом резца не более 5 мм, а также обрабатывать наклонные поверхности под углом до 10° благодаря наличию устройства поворота направляющих салазок долбяка.. Долбежный станок с гидравлическим приводом модель ГД320 Основные технические характеристики Рабочий ход долбяка, мм; 120-320. Расстояние от наружной плоскости резцедержателя до станины, мм; 615. Расстояние от плоскости стола до нижней поверхности направляющих долбяка, мм; 500. Диаметр стола, мм; 770. Наибольшие перемещения стола в продольном направлении, мм; 650. Наибольшие перемещения стола в поперечном направлении, мм; 510. Скорость быстрых перемещений стола в продольном направлении, м/мин; 2,8. Скорость быстрых перемещений стола в поперечном направлении, м/мм; 2,8. Скорость быстрых перемещений стола, кругового, об/мин; 4,5. Рабочие подачи стола на один двойной ход долбяка, продольные, мм; 0,1 - 2,5. Рабочие подачи стола на один двойной ход долбяка, поперечные, мм; 0,1 - 2,5. Рабочие подачи стола на один двойной ход долбяка, круговые, град; 0,1 - 1,4. Скорость долбяка под нагрузкой, м/мин; 3 - 38. Мощность электродвигателей главного привода, кВт; 11. Мощность электродвигателей привода ускоренных перемещений, кВт; 2,2. Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке наружной поверхности, мм; 500. Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке внутренней поверхности, мм; 250. Габаритные размеры станка, мм; 2850х2160х3010. Масса станка, кг; 5660.. |
| --- | --- |

|  | Долбежный станок с гидравлическим приводом модель ГД500 Долбежный станок с гидравлическим приводом модели ГД500 предназначен для обработки долблением плоских и фасонных поверхностей, изготовления шпоночных пазов и канавок в цилиндрических и конических поверхностях в единичном и мелкосерийном производстве. Конструкция станка позволяет производить долбление "в упор" с перебегом резца не более 5 мм, а также обрабатывать наклонные поверхности под углом до 10° благодаря наличию устройства поворота направляющих салазок долбяка.. Долбежный станок с гидравлическим приводом модель ГД500 Основные технические характеристики Рабочий ход долбяка, мм; 120-500. Расстояние от наружной плоскости резцедержателя до станины, мм; 710. Расстояние от плоскости стола до нижней поверхности направляющих долбяка, мм; 710. Диаметр стола, мм; 940. Наибольшие перемещения стола в продольном направлении, мм; 800. Наибольшие перемещения стола в поперечном направлении, мм; 650. Скорость быстрых перемещений стола в продольном направлении, м/мин; 2,8. Скорость быстрых перемещений стола в поперечном направлении, м/мм; 2,8. Скорость быстрых перемещений стола, кругового, об/мин; 4,5. Рабочие подачи стола на один двойной ход долбяка, продольные, мм; 0,1 - 2,5. Рабочие подачи стола на один двойной ход долбяка, поперечные, мм; 0,1 - 2,5. Рабочие подачи стола на один двойной ход долбяка, круговые, град; 0,1 - 1,4. Скорость долбяка под нагрузкой, м/мин; 3 - 38. Мощность электродвигателей главного привода, кВт; 11. Мощность электродвигателей привода ускоренных перемещений, кВт; 2,2. Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке наружной поверхности, мм; 650. Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке внутренней поверхности, мм; 325. Габаритные размеры станка, мм; 3440х2760х3465. Масса станка, кг; 8160.. |
| --- | --- |

|  | Долбежный станок с механическим приводом модель 7402 Долбежный станок с механическим приводом модель 7402 предназначен для наружного и внутреннего долбления плоских и фасонных поверхностей, пазов, канавок, а также долбления в подрезанием до 5 градусов. Станок может быть использован в условиях индивидуального и мелкосерийного производства, в механических и инструментальных цехах машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий.. Долбежный станок с механическим приводом модели 7402 Основные технические характеристики Номинальный ход долбяка, мм. наибольший; 200. наименьший; 20. Угол наклона долбяка, град; 0-5. Диаметр рабочей поверхности стола, мм; 500. наибольшее перемещение стола, мм. В продольном направлении; 500. В поперечном направлении; 400. Наибольшее сечение державки для резца, мм; 25 x 16. Наибольший угол поворота головки. Резцедержателя, град;  90. Пределы минуту; 32-202. Кол-во электродвигателей на станке; 2. Суммарная электродвигателей, кВТ; 4,7. Масса станка, кг; 2000. Габаритные размеры станка, мм. Длина; 1900. Ширина; 1270. Высота; 2175. Габаритные размеры упаковки, мм. Длина; 2120. Ширина; 1290. Высота; 2180.. |
| --- | --- |

|  | Долбежный станок с механическим приводом модель ГД200 Долбежный станок с механическим приводом модели ГД200 предназначен для обработки плоских и фасонных поверхностей, изготовления шпоночных пазов и канавок в цилиндрических и конических отверстиях. Конструкция станка позволяет производить долбление "в упор", а также, благодаря наличию устройства поворота направляющих салазок долбяка, обрабатывать наклонные поверхности под углом. Кроме того, малогабаритный долбежный станок ГД200 оснащен поворотной резцовой головкой для долбления под углом 90 градусов в обе стороны, а также вертикально переустанавливаемым долбяком (до 265 мм).. Долбежный станок с механическим приводом модель ГД200 Основные технические характеристики Рабочий ход долбяка, мм; 20-200. Привод; механический. Диаметр стола, мм; 500. Расстояние от плоскости стола до нижней поверхности направляющих долбяка, мм; 320. Расстояние от наружной поверхности резцовой головки до внутренней поверхности станины, мм; 450. Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм. при наружной обработке; 300. при внутренней обработке; 100. Рабочие перемещения стола. продольное, мм; 500. поперечное, мм; 400. круговое, град.; 360. Рабочие подачи стола на один двойной ход долбяка. продольных, мм; 0,1 - 1,2. поперечных, мм; 0,1 - 1,2. круговых, град.; 0,07 - 0,8. Количество фиксированных положений стола; 12. Мощность главного привода, кВт; 3,6. Габаритные размеры станка, мм; 1900х1270х2175. Масса, кг; 2000.. |
| --- | --- |

|  | Сдвоенный полуавтомат для наружного протяга модель МП7А784 Сдвоенный полуавтомат для наружного протяга модели МП7А784 предназначен для обработки протягиванием наружных поверхностей различных форм и размеров. Особенностью станка является наличие двух рабочих салазок и двух подводных столов, компактно объединенных в одной станине. Обслуживание обоих столов выполняется с одного рабочего места, причем загрузка обрабатываемых деталей осуществляется на одном из столов станка, в то время как второй стол участвует в автоматическом цикле работы станка.. Сдвоенный полуавтомат для наружного протяга МП7А784 Основные технические характеристики Номинальное тяговое усилие, кН; 250. Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм; 1 600. Наибольшие размеры инструмента, устанавливаемого на станке (протяжка в сборе с плитой), мм. - ширина; 500. - высота; 195. Тип столов; подводной. Скорость рабочего хода, м/мин.; 1,5 - 13. Рекомендуемая скорость обратного хода, м/мин.; 14. Мощность электродвигателя главного привода, кВт; 37. Суммарная мощность электродвигателей, кВт; 47,43. Габаритные размеры, мм. длина; 3 850. высота; 3 158. ширина; 4 415. Масса, кг; 17 400.. |
| --- | --- |