|  | Cтанок универсальный сверлильно-фрезерный модель ВШ-029 (ВСМ-029) Универсальный сверлильно-фрезерный, модель ВШ-029 (ВСМ-029). На основании установлен крестовый стол и вертикальная стойка. По вертикальной стойке перемещается шпиндельная бабка с выдвижной пинолью. Шпиндельная бабка имеет возможность поворота в вертикальной плоскости.. Cтанок универсальный сверлильно-фрезерный модель ВШ-029 (ВСМ-029) Основные технические характеристики Максимальный диаметр сверления d, мм:; 16. Длина рабочей поверхности стола, мм:; 580. Ширина рабочей поверхности стола, мм:; 180. Внутренний конус шпинделя:; Морзе 3. Продольное перемещение стола, мм:; 320. Поперечное перемещение стола, мм:; 160. Расстояние от торца шпинделя выдвинутой пинолью:. наименьшее, мм; 50. наибольшее, мм; 340. Ход пиноли, мм:; 100. Поворот шпиндельной бабки:. по часовой стрелке, град; 90. против часовой стрелки, град; 45. Частота вращения шпинделя, мин-1:; 250, 500, 1000, 2000. Мощность электродвигателя привода шпинделя, кВт:; 0,75. Габаритные размеры станка:. длина, мм; 716. ширина, мм; 808. высота, мм; 975. Масса, кг:; 195.. |
| --- | --- |

Вертикально сверлильный станок модель 2С132

Вертикально сверлильный станок модели 2С132 предназначен для выполнения следующих видов работ: сверления, рассверливания, зенкования, зенкерования, развертывания, растачивания, нарезания резьбы метчиками. Станок может поставляться с одним из двух различных диапазонов частот вращения шпинделя: 1400 или 4000 об/мин. Станок имеет исполнение с многошпиндельной головкой.. Вертикально сверлильный станок модель 2С132 Основные технические характеристики Наибольший диаметр сверления, мм; 50. Диаметры нарезаемой резьбы в стали средней твердости, мм; М3-М33. Размер рабочей поверхности стола, мм; 500х500. Конус конца шпинделя; Морзе 4. Частота вращения шпинделя, мин-1; 31,5-1400. Наибольшее осевое усилие на шпинделе, Н; 15000. Наибольший крутящий момент, Нм; 400. Мощность привода, кВт; 4. Габаритные размеры, мм; 1100х870х2680. Масса станка, кг; 1200.

Настольно сверлильный станок модель ГС2116К

Настольно-сверлильный станок модели ГС2116К предназначен для обработки отверстий в мелких деталях. Простота конструкции обеспечивает легкость управления, надежность и долговечность станка. Отсчет глубины обработки производится по круговому лимбу штурвала. Станок позволяет выполнять следующие операции: сверление; рассверливание; зенкерование; развертывание; нарезание резьб. Включение-отключение вращения шпинделя и его реверсирование обеспечивается рукояткой реверса шпинделя. У станка ГС2116К установлена рукоятка переключения коробки скоростей, с помощью которой можно получить три частоты вращения шпинделя. Переключением двух рукояток коробки скоростей можно получить шесть других частот вращения шпинделя без перекидки ремня на шкивах.. Настольно-сверлильный станок модель ГС2116К Основные технические характеристики Наибольший условный диаметр сверления в стали 45 ГОСТ 1050-88, мм; 16. Наибольший диаметр нарезаемой резьбы; М12. Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны), мм; 190. Расстояние от нижнего торца шпинделя до рабочей поверхности плиты, мм:. наибольшее, не менее; 400. наименьшее, не более; 100. Наибольший ход шпиндельной головки, мм; 200. наибольший ход шпинделя, мм; 100. Размер конуса шпинделя. внутренний по ГОСТ 25557-82; Морзе 2. Цена Деления лимба, мм; 1. Число скоростей шпинделя; 6. Предел чисел оборотов шпинделя, об/мин.; 170; 280; 450; 750; 1250; 2000. Габаритные размеры станка (LxBxH), мм, не более; 785x 535x 975. Масса станка, кг, не более; 125. Характеристика электродвигателя:. номинальная мощность, кВт; 0.55. частота вращения, об/мин.; 1500. напряжение, В; 380. Габаритные размеры упаковки (LxBxH), мм; 900x 595x 1130.

Радиально-сверлильный станок модель SRB50

Радиально-сверлильный станок модели SRB50 предназначен для сверления, растачивания, зенкерования, зенкования и нарезания резьбы в различных видах металлических и неметаллических деталей быстрорежущим и твердосплавным инструментом. Перемещение сверлильной головки по рукаву осуществляется по направляющим качения. Имеющийся на станке преобразователь частоты обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя, что позволяет вести обработку различных материалов с максимально выгодными режимами резания.. Радиально-сверлильный станок модель SRB50 Основные технические характеристики Наибольший диаметр сверления в стали, мм; 50. Диапазон нарезаемой резьбы; M3-M33. Диаметр колонны, мм; 270. Зажим колонны, рукава и головки; механический. Отжим колонны, рукава и головки; гидравлический. Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм; min 225; max 1200. Перемещение рукава на колонне, мм; 725. Перемещение сверлильной головки по направляющим рукава, мм; 900. Конус шпинделя; Morse 4; (Morse 5)* опция. Перемещение пиноли шпинделя, мм; 250. Количество частот вращения шпинделя; регулирование бесступенчатое. Крутящий момент, не более, Нм; 400. Осевое усилие на шпинделе, не более, Н; 15 000. Пределы частот вращения шпинделя, об/мин/ Число ступеней частот вращения шпинделя/Количество механических подач пиноли шпинделя/Диапазон механических подач пиноли шпинделя, мм/об; 0-270, 270-800, 800-1340, 1340-4000/ 4/9/0,1-1,6. Мощность двигателя главного движения, кВт/Размер рабочей поверхности основания, мм/Количество т-образных пазов и ширина направляющего паза; 4/630х1050/3 18Н12. Масса станка, кг; 3300. Габаритные размеры, мм; 2730х970х2630. Стандартное напряжение в сети; 380В/3фазы/50Гц. Размеры коробчатого стола (входит в комплект поставки), мм; 360х500х400.

Станок вертикально-сверлильный модель 2С125

Станок вертикально-сверлильный модели 2С125 предназначен для выполнения следующих видов работ: сверления, рассверливания, зенкерования, зенкования, растачивания, нарезания резьбы в отверстиях машинными метчиками.. Станок вертикально-сверлильный модель 2С125 Основные технические характеристики Наибольшая высота заготовки, мм:. по плите; 1000. на столе; 550. Наибольшая масса устанавливаемой на столе заготовки, кг; 100. Максимальный диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1050-88 мм; 31. Наибольший условный диаметр сверления в стали45 по ГОСТ 1050-88 мм; 25. Пределы диаметров сверления в стали средней твердости, мм; 3…28. Пределы диаметров нарезания резьб в стали средней твердости, мм; М3…М27. Размеры рабочей поверхности плиты, мм; 320х320. Размеры рабочей поверхности стола, мм; 300х420. Наибольшее вертикальное перемещение стола, не менее, мм; 680. Наибольшее перемещение шпинделя, мм; 150. Пределы частот вращения, об/мин; 90…1400; 180…28000. Количество скоростей шпинделя; 9. Электродвигатель главного движения: тип; 4АХС80А4. частота вращения, об/мин; 1360. мощность, кВт; 1.3. Габаритные размеры станка, мм; 800х500х2050. Масса станка,кг; 450.

Станок вертикально-сверлильный модель 2Т140

Станок вертикально-сверлильный модель 2Т140 предназначен для сверления; рассверливания; зенкерования; зенкования; нарезания резьбы; подрезки торцев. Обработка на станке производится как с ручной, так и с механической подачей шпинделя. На станке допускается нарезание резьб с ручным управлением реверсирования шпинделя и в автоматическом режиме. Наиболее эффективно станок можно использовать в условиях индивидуального и мелкосерийного производства, а при соответствующем оснащении - в крупносерийном и массовом.. Cтанок вертикально-сверлильный модель 2Т140 Основные технические характеристики Наибольший условный диаметр сверления, мм, в стали; 40. Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали; М24. Конус шпинделя; Морзе 4. Расстояние от оси шпинделя мм; 300. Наибольшее перемещение шпинделя, мм; 160. Расстояние от торца шпинделя до стола, мм; 0-700. Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм; 1100. Наибольшее перемещение сверлильной головки, мм; 240. Наибольшее перемещение стола, мм; 500. Размеры рабочей поверхности мм:. стола; 500x500. плиты; 560x560. Диаметр колонны, мм; 145. Количество скоростей шпинделя; 8. Пределы частот вращения шпинделя, об/мин; 75….1800. Количество подач шпинделя; 3. Величина подач шпинделя, мм/об; 0,1; 0,2; 0,3;. Мощность привода главного движения, кВт; 2,2. Габариты станка (LxBxH), мм, не более; 950x560x2200. Масса станка с охлаждением, кг, не более; 575.

Станок вертикально-сверлильный модель МН25Л

Станок вертикально-сверлильный модели МН25Л предназначен для выполнения различных сверлильных работ: сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания. На станке допускается нарезание резьбы с ручным управлением реверсирования шпинделя. Станок рассчитан для использования в условиях мелкосерийного и серийного производства. На станке можно обрабатывать детали, устанавливаемые как на столе, так и на фундаментной плите. Наличие круглого поворотного стола позволяет обрабатывать отверстия в деталях без их перемещения по столу (либо с незначительным перемещением), что значительно облегчает обслуживание станка.. Станок вертикально-сверлильный модель МН25Л Основные технические характеристики Наибольший диаметр сверления, мм. в стали, мм; 25. в чугуне, мм; 30. Размер конуса шпинделя по ГОСТ 25557-82; Морзе ЗАТ6. Наибольшее перемещение сверлильной головки, мм; 215. Вылет шпинделя от колонны, мм; 250. Наибольший ход шпинделя, мм; 150. Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм; 700. Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм; 845 и 1 060. Диаметр рабочей поверхности стола, мм; 400. Рабочая поверхность плиты, мм; 500х500. Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм; 525. Количество скоростей шпинделя; 9. Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту; 90-1 400. Количество подач шпинделя; 3. Диапазон подач, мм/об; 0,1 – 0,3. Мощность электродвигателя главного привода, кВт; 1,5. Габарит станка, мм. длина х ширина х высота; 770 х 780 х 2 285. Масса станка, кг; 670.

Станок вертикально-сверлильный модель МН25Н-01

Станок вертикально-сверлильный модель МН25Н-01 предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, зенкования, нарезания резьбы и подрезки торца ножами. Наиболее эффективно станок можно использовать в условиях индивидуального и мелкосерийного произ-водства, а оснащенный различными дополнительными устройствами и приспособлениями — в крупносерийном и массовом. Широкий диапазон скоростей и подач позволяет обрабатывать отверстия различных диаметров при оптимальных режимах резания. Обработка на станке производится как с ручной, так и с механической подачей шпинделя. На станке допускается нарезание резьб с ручным управлением реверсирования шпинделя. Для быстрой остановки шпинделя в станке применена схема электродинамического торможения.. Станок вертикально-сверлильный модель МН25Н-01 Основные технические характеристики Наибольший диаметр сверления, мм. в стали, мм; 20. в чугуне, мм; 25. Размер конуса шпинделя по ГОСТ 25557-82; Морзе ЗАТ6. Наибольший ход шпинделя, мм; 150. Наибольший ход сверлильной головки, мм; 300. Вылет шпинделя, мм; 200. Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм; 650. Рабочая поверхность стола, мм; 320х360. Наибольшее перемещение стола, мм; 350. Количество скоростей шпинделя; 9. Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту; 180-2 800. Количество подач шпинделя; 6. Диапазон подач, мм/об; 0,1 — 0,56. Мощность электродвигателя главного привода, кВт; 1,5. Габарит станка, мм. длина; 730. ширина; 650. высота; 1980. Масса станка, кг; 620.

Станок настольно-сверлильный модель ГС2112

Станок настольно-сверлильный модели ГС2112 предназначен для обработки отверстий в мелких деталях и позволяет выполнять следующие операции: сверление; рассверливание; зенкерование. Простота конструкции обеспечивает лёгкость управления, надёжность и долговечность станка. Верхний предел оборотов шпинделя обеспечивает обработку отверстий малого диаметра. Отсчёт глубины обработки производится по круговому лимбу штурвала. Станок может быть применен в промышленном производстве и в мастерских различного типа.. Станок настольно-сверлильный модель ГС2112 Основные технические характеристики Наибольший условный диаметр сверления в стали 45 ГОСТ 1050-88, мм; 12. Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны), мм; 190. Расстояние от нижнего торца шпинделя до рабочей поверхности плиты, мм:. наибольшее, не менее; 400. наименьшее, не более; 50. Наибольший ход шпиндельной головки, мм; 250. наибольший ход шпинделя, мм; 100. Размер конуса шпинделя. наружный по ГОСТ 9953-82; В18. Цена Деления лимба, мм; 1. Число скоростей шпинделя; 5. Предел чисел оборотов шпинделя, об/мин.; 450; 800;. 1400; 2500;. 4500. Габаритные размеры станка (LxBxH), мм, не более; 780x 410x 960. Масса станка, кг, не более; 100. Характеристика электродвигателя: номинальная мощность, кВт; 0,55. частота вращения, об/мин.; 1500. напряжение, В; 380. Габаритные размеры упаковки (LxBxH), мм; 900x 595x 1130.

Станок настольно-сверлильный вертикальный модели 2М112

Станок настольно-сверлильный вертикальный модели 2М112 предназначен для сверления отверстия и нарезания резьбы в деталях из чугуна, стали и цветных сплавов.. Станок настольно-сверлильный вертикальный модели 2М112 Основные технические характеристики Наибольший размер сверления и нарезнаия, мм; 12. Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин; 450-4500. Габаритные размеры, мм; 770х370х950. Масса, не более, кг; 120.

Станок настольно-сверлильный модель 2С108П

Станок настольно-сверлильный модели 2С108П предназначен для сверления, зенкерования и зенкования отверстий диаметром до 6 мм в изделиях из черных и цветных металлов и неметаллических материалах. Станок эффективно используется в индивидуальном и мелкосерийном, а также крупносерийном производстве.. Станок настольно-сверлильный модель 2С108П Основные технические характеристики Условный диаметр сверления в стали средней твердости, мм; 8. Класс точности по ГОСТ 8-82; Н. Конус конца шпинделя по ГОСТ 25557; Морзе 1АТ7. Наибольшее перемещение шпинделя, мм; 70. Наибольшее перемещение сверлильной головки по колонне, мм; 150. Количество частот вращения шпинделя; 8. Пределы частот вращения; 500 - 5600. Мощность привода, кВт; 0,37. Габариты станка, мм. длина; 750. ширина; 325. высота; 530. Масса, кг; 70.

Станок радиально-сверлильный модели 2С550А

Станок модели 2С550А предназначен для обработки отверстий в средних и крупных деталях. На станке можно выполнять следующие виды работ: сверление, зенкерование, развертывание, подрезку торцев и нарезание резьб. Станок применяется в индивидуальном мелкосерийном производстве и серийном производстве.. Станок радиально-сверлильный модель 2С550А Основные технические характеристики Диаметр сверления в стали 45, мм; 50. Условный диаметр нарезаемой резьбы в стали 45; М33. Вылет шпинделя, мм; 330...1240. Крутящий момент на шпинделе, Нм; 400. Усилие подачи, Н; 1500. Перемещение рукава по колонне, мм; 830. Ход сверлильной головки по направляющим рукава, мм; 925. Ход шпинделя, мм; 250. Расстояние от торца шпинделя мм; 125...1175. Число ступеней частот вращения шпинделя; 12. Ширина плиты, мм; 630. Количество пазов; 3. Расстояние между пазами, мм; 160. Мощность главного привода, кВт; 4.0. Габаритные размеры, мм; 2370х800х2570. Масса, кг; 3300.

Станок радиально-сверлильный модель 2А554

Станок радиально-сверлильный модели 2А554 предназначен для сверления в сплошном материале, рассверливания, зенкерования, развертывания, подрезки торцов, нарезания резьбы метчиками и другие подобные операции. Применение приспособлений и специального инструмента значительно повышает производительность станка и расширяет круг возможных операций, позволяет производить на нем выточку внутренних канавок, вырезку круглых пластин из листа и т. д.. Станок радиально-сверлильный модель 2А554 Основные технические характеристики Диаметр сверления в стали, мм; 50. Диаметр сверления в чугуне, мм; 63. Крутящий момент шпинделя, нм; 710. Осевое усилие на шпинделе, н; 20000. Мощность главного двигателя, кВт; 5.5. Осевое перемещение шпинделя, мм; 400. Перемещение головки по рукаву, мм; 1225. Перемещение рукава по колонне, мм; 750. Вращение рукава вокруг колонны, грд; 360. Частота вращения шпинделя, об/мин; 18-2000. К-во частот вращения шпинделя; 24. Подачи шпинделя на оборот, мм/об; 0,045-5,0. К-во подач шпинделя; 24. Конус шпинделя; МК5. Длина, мм; 2665. Ширина, мм; 1030. Высота, мм; 3430. Вес, кг; 4700.

Станок радиально-сверлильный модель 2К522 (без СОЖ)

Станок радиально-сверлильный модели 2К522 (без СОЖ) является переносным и обеспечивает обработку отверстий в мелких, средних и крупногабаритных деталях. Оригинальная конструкция станка обеспечивает широкие возможности и позволяет: поворачивать сверлильную головку и рукав вокруг своих осей на 360*; производить обработку отверстий в любой пространственной ориентации; вести обработку отверстий расположенных ниже уровня "пола"; производить обработку отверстий в ограниченном пространстве. Предусмотрена возможность выставки станка относительно обрабатываемой поверхности при помощи винтовых опор. Для переноса станка к месту обработки имеется рым-болт.. Станок радиально-сверлильный модель 2К52-2 (без СОЖ) Основные технические характеристики Наибольший устанавливаемый диаметр сверлени, мм (в стали); 32. Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали; М16. Вылет шпинделя (мин/макс); 300/800. Расстояние от торца шпинделя до плиты (макс/мин), мм; 960/220 (220 ниже плоскости плиты). Расстояние от оси шпинделя до пола при его горизонтальном положении (макс/мин), мм; 1 450/550. Ход шпинделя; 250. Суммарный угол поворота рукава, град.; 360. Конус шпинделя; Морзе 4. Размеры рабочей поверхности плиты, мм; 800 х 630. Размеры Т-образных пазов, мм; 18. Число ступеней частотвращения шпинделя; 12. Частота вращения шпинделя, мин-1; 45-63-90 / 125-180-250 / 355-500-710 / 1 000- 1 400- 2 000. Число подач; 4. Величина подач, мм/об.; 0, 056-1 / 0,18-0,32. Мощность привода главного движения, кВт.; 1,5. Привода подъема рукава по коллоне; электромеханический. Размер съемного коробчатго стола, мм; 500х360х400. Габаритные размеры станка, мм; 1 480 х 940 х 1 990. Масса станка, кг; 950.

Станок радиально-сверлильный модель 2К522 (с СОЖ)

Станок радиально-сверлильный модели 2К522 (с СОЖ) является переносным и обеспечивает обработку отверстий в мелких, средних и крупногабаритных деталях. Оригинальная конструкция станка обеспечивает широкие возможности и позволяет: поворачивать сверлильную головку и рукав вокруг своих осей на 360*; производить обработку отверстий в любой пространственной ориентации; вести обработку отверстий расположенных ниже уровня "пола"; производить обработку отверстий в ограниченном пространстве. Предусмотрена возможность выставки станка относительно обрабатываемой поверхности при помощи винтовых опор. Для переноса станка к месту обработки имеется рым-болт.. Станок радиально-сверлильный модель 2К52-2 (с СОЖ) Основные технические характеристики Наибольший условный диаметр сверления, мм, в стали; 32. Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали; M16. Вылет шпинделя (max/min), мм; 800/300. Расстояние от торца шпинделя до плиты (max/min), мм; 1000/220(220 ниже плоскости плиты). Расстояние от оси шпинделя до пола при его горизонтальном положении (max/min), мм; 1470/550. Ход шпинделя; 250. Суммарный угол поворота рукава, град; 360. Суммарный угол поворота сверлильной головки, град; 360. Конус шпинделя; Морзе 4. Размеры рабочей поверхности плиты, мм; 800x630. Размеры Т-образных пазов, мм; 18. Число ступеней частот вращения шпинделя; 12. Частота вращения шпинделя, мин-1; 45-63-90125-180-250355-500-7101000-1400-2000. Число подач; 4. Величина подач, мм/об; 0,056; 0,1; 0,18; 0,32. Мощность привода главного движения, кВт; 1,5. Производительность устройства охлаждения, л/мин, не менее; 2,5. Привод подъема рукава по колонне; электромеханический, ручной. Размер съемного коробчатого стола, мм; 500x360x400. Габаритные размеры станка (LxBxH), мм, не более/Масса станка, кг, не более/Габаритные размеры упаковки (LxBxH), мм; 1480x940x1990/950/2040x1060x2290.

Станок радиально-сверлильный модель ГС544 (аналог станка 2К544)

Станок радиально-сверлильный модели ГС544 (аналог станка 2К544)предназначен для обработки отверстий в мелких и средних деталях и позволяет выполнять: сверление; рассверливание; зенкерование; зенкование; развертывание; нарезание резьб. Конструкция станка обеспечивает широкие возможности и позволяет: поворачивать сверлильную головку и при необходимости рукав вокруг своих осей; вести обработку отверстий расположенных ниже уровня "пола". В станке имеется устройство подачи СОЖ в зону резания.. Станок радиально-сверлильный модель ГС544 (аналог станка 2К544) Основные технические характеристики Устанавливаемый диаметр сверления, мм; 40. Диаметр нарезаемой резьбы в стали, мм.; М20. Вылет шпинделя (мах / min), мм; 929 / 320. Расстояние от торца шпинделя до плиты (мах / min), мм; 1 000 / 210 (210 ниже плоскости плиты). Расстояние от оси шпинделя до пола при его горизонтальном положении (мах / min), мм; 1 510 / 560. Ход шпинделя, мм; 250. Конус шпинделя; Морзе 4. Размеры рабочей поверхности плиты, мм.; 1 000 х 710. Размеры Т-образных пазов стола , мм; 18. Число ступеней частот вращения инструмента; 12. Число подач; 4. Величины подач, мм/об.; 0, 056 - 1; 0, 18 - 0,32. Мощность привода главного движения, кВт; 2,2. Размеры съёмного коробчатого стола, мм; 500 х 360 х 400. Гараритные размеры, мм; .. длина; 1 790. ширина; 950. высота; 2 040. Масса, кг; 1 300.

Станок радиально-сверлильный модель ГС545

Станок радиально-сверлильный модели ГС545 предназначен для обработки отверстий в мелких и средних деталях и позволяет выполнять: сверление; рассверливание; зенкерование; зенкование; развертывание; нарезание резьб. Конструкция станка обеспечивает широкие возможности и позволяет: поворачивать сверлильную головку; вести обработку отверстий, расположенных ниже уровня "плиты". Комплектация станка обеспечивает возможность обработки различных отверстий.. Станок радиально-сверлильный модель ГС545 Основные технические характеристики Наибольший условный диаметр сверления, мм, в стали; 45, возможна обработка отверстия до 50мм при подаче 0,1 мм/об.. Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали; М24. Вылет шпинделя (max/min), мм; 1100/320. Расстояние от торца шпинделя до плиты (max/min), мм; 1250/80(80 ниже плоскости плиты). Ход шпинделя; 250. Суммарный угол поворота рукава вокруг колонны, град.; 360. Угол поворота сверлильной головки, град.; (+/-)45. Конус шпинделя; Морзе 4. Размеры рабочей поверхности плиты, мм; 1250x760. Размеры Т-образных пазов, мм; 18. Количество ступеней частот вращения шпинделя; 12. Частота вращения шпинделя, мин-1; 45-63-90; 125-180-250; 355-500-710; 1000-1400-2000. Количество подач; 4. Величина подач шпинделя, мм/об; 0,056; 0,1; 0,18; 0,32. Мощность привода главного движения, кВт; 3.0. Производительность устройства охлаждения, л/мин, не менее; 2.5. Привод подъема рукава по колонне; электромеханический ручной. Размер съемного коробчатого стола, мм; 500x360x400. Габаритные размеры станка (LxBxH), мм, не более; 1800x925x2260. Масса станка, кг, не более/Габаритные размеры упаковки (LxBxH), мм, не более; 1380 / 2225x1025x2490.

| Станок сверлильно-фрезерный модель ГС520 Станок сверлильно-фрезерный модели ГС520 предназначен для выполнения фрезерных, сверлильных, резьбонарезных работ. Станок может применяться в промышленном производстве и в мастерских различного профиля. Конструктивные особенности станка: возможность поворота корпуса шпиндельной головки вокруг колонны на 360 градусов; возможность поворота шпиндельной головки вокруг горизонтальной оси в диапазоне 90 градусов позволяет производить обработку поверхностей, расположенных под различными углами к рабочей поверхности стола; удобное реверсирование шпинделя; наличие тонкой вертикальной подачи шпинделя и настройка на заданную глубину обработки.. Станок сверлильно-фрезерный модель ГС520 Основные технические характеристики Наибольший условный диаметр сверления, мм; 16. Наибольший условный диаметр торцевого фрезерования, мм; 40. Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали; М16. Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм; 60. Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны, мм; 227.50. Размеры крестового стола, мм: ширина*длина:; 200*500. Поперечный ход стола, мм; 200. Продольный ход стола, мм; 320. Число скоростей шпинделя; 6. Пределы частот вращения шпинделя, мм.об.; 100….1800. Величины подач шпинделя, мм/об; ручная. Угол поворота корпуса вокруг колонны; 360. Угол поворота головки вокруг горизонтальной оси; (+/-)90. Внутренний конус отверстия шпинделя; Морзе 2. Мощность привода, кВт; 0.75. Цена деления лимбов продольного перемещения стола/поперечного перемещения стола, мм; 1. вертикального перемещения шпинделя/точного вертикального перемещения шпинделя; 1/0.05. Габаритные размеры станка (LxBxH), мм, не более; 700x700x1280. Масса станка, кг; 260. Габаритные размеры упаковки (LxBxH), мм; 890x850x1445.. |  |
| --- | --- |